0. Računala s reduciranim sklopom instrukcija

0.1. Uvod

- razvoj RISC računala počinje 1964. godine s računalom CDC 6600 tvrtke Conrad Data Corporation

- prvi pravi projekt arhitekture RISC bio je IBM 801, započet 1974.g. (24 bitni), dok je 1979. razvijen 32-bitni procesor nasljednik

- Razlozi povećanja složenosti arhitekture

- odnos brzine memorije i brzine procesne jedinice (1:10)

- mikroprogramiranje i tehnologija LSI

- jezgrovitost ili kompaktnost programa

- strategija tržišta

- ustrajanje na srodnosti s prethodnicima

- podrška viših programskih jezika

- uporaba multiprogramiranja

- Značajke procesora arhitekture RISC

- izvršavanje instrukcije u jednoj periodi taktnog signala

- sve instrukcije su jednake duljine

- pristup memoriji se ostvaruje samo instrukcijama load i store

- podrška viših programskih jezika

D. Tabak predlaže značajke:

- relativno mali broj instrukcija,

- mali broj načina adresiranja,

- mali broj formata instrukcija,

- izvršavanje instrukcija u jednoj periodi taktnog signala,

- pristup memoriji samo instrukcijama tipa load i store,

- procesor ima relativno veliki skup registara (32 i više), a većina operacija su tipa registar-registar, dok je pristup memoriji sveden na najmanju moguću mjeru

- upravljačka jedinica je realizirana kao sklopovna (ožičena)

- podrška višim programskim jezicima

- Odgovori arhitekture RISC na razloge povećanja složenosti

- memorije su brže i jeftinije

- CISC procesori imaju mikroprogramiranu upravljačku jedinicu koja zauzima velik dio površine čipa

- gustoća koda, tj. jezgrovitost programa može se postići i “pročišćivanjem” skupa instrukcija

-- 10 instrukcija predstavlja 80% svih instrukcija, 16 instrukcija 90%, 21 instrukcija 95%, a 30 instrukcija 99% svih mogućih instrukcija u programu

-- pogodnost arhitekture za više programske jezike izražava se faktorom HLLESF (HLL Execution Support Factor - omjer brzine izvođenja istog programa napisanog u višem programskom jeziku)

-- u RISC procesorima pojednostavljuju se postupci posluživanja iznimaka i prekida, a time se smanjuje i rzina složenosti arhitekture procesora

-- O CISC procesorima može se ustvrditi:

- veliki skup instrukcija sadrži velik broj složenih, vremenski zahtjevnih instrukcija - njihove različite duljine usporavaju protočnu strukturu procesora

- prevodioci upotrebljavaju samo mali skup instrukcija -  pitanje optimiziranosti?

- složenost i broj instrukcija produljuje vrijeme oblikovanja procesora

- složenija arhitektura je podložnija pogreškama izvedbe, naročito upravljačke jedinice

-- O RISC procesorima može se ustvrditi:

- mali broj jednostavnih instrukcija - jednostavni dekoderi

- manja složenost - veći faktor pravilnosti - niža cijena oblikovanja

- vrijeme oblikovanja procesora se smanjuje

- instrukcije jednakih duljina pogoduju za izvedbu protočne strukture

- jednostavniji procesor - brža primjena novijih tehnologija (GaAs - supravodljivost)

- lakše utvrđivanje pogreške

- Arhitektura RISC i performansa procesora

- vrijeme odgovora: vrijeme potrebno za obavljanje kompletnog zadatka (uključivši rad I/O jedinica, rad OS-a, itd.)

- vrijeme centralne procesne jedinice (vrijeme CPU): uključuje samo rad procesora:

- korisničko vrijeme: vrijeme obrade programa

- sustavsko vrijeme: vrijeme koje je utrošio operacijski sustav

- superskalarni procesori: oni koji izvode dvije, tri ili više instrukcija u jednom periodu...

- trajanje periode taktnog signala određeno je: 1. vremenom dekodiranja instrukcije, 2. vremenom izvršavanjem instrukcije, 3. vremenom pristupa memoriji

1. Računalni sustav

- Uvod

Razine apstrakcije:

- sklopovska razina (otpornici, kondenzatori,...)

- razina logičkog oblikovanja:

- razina logičkih sklopova (osnovni kombinacijski i sekvencijski logički sklopovi)

- razina prijenosa između registara (registri, aritmetička jedinica, logička jedinica, sabirnice,...)

- programska razina (skup instrukcija, stanja procesora, memorije, upravljanje, programi, potprogrami)

- PMS razina (processor-memory-switch):

- memorija M

- vezna komponenta L

- upravljanje K

- prespoj S

- pretvornik T

- obradna ili aritmetička jedinica D

- procesor P (građen od M, L, K, S, T)

Navedene komponente opisuju tzv. model digialnog računala s pohranjivanjem programa pod nazivom von Neumannovo računalo - osnovna značajka: program i podaci su u istoj memoriji...

C:=Mp - Pc - T - X

Veza memorije i CPU-a Backus je nazvao “von Neumannovim uskim grlom”

Skup operacija i pravila tumačenja specificira se sa opisnim sustavom ISP (Instruction-Set-Processor), a ciklus aktivnosti u tom sustavu prikazuje se interpretacijskim dijagramom ISP.

- Procesor CDC 6600 - preteča procesora arhitekture RISC

To 60-bitno računalo ima slijedeće značajke:

- paralelno izvođenje više instrukcija,

- velik broj funkcijskih jedinica u ALU,

- većina instrukcija je troadresnih,

- upotreba većeg broja registara i višestrukih prijenosnih putova od i prema jedinicama,

- jednostavan i djelotvoran skup instrukcija,

- dinamička relokacija programa,

- komunikacija s memorijom ostvarena je samo instrukcijama vrste load i store,

- upotreba jedinice zauzeća ili jedinice za razrješavanje (engl. Scoreboard) - označava zauzete registre i funkcijske jedinice i rješava konflikte tijekom izdavanja i izvođenja instrukcija

--CDC 6600 ima 10 perifernih U/I procesora PPU (Peripheral and Control Processors), a značajke periferijskog računala Cio su:

- skup od 62 instrukcije,

- kapacitet memorije od 4096 12-bitnih riječi,

- memorijski ciklus od 1000 ns

- akumulatorski registar duljine 18 bita,

- mogućnost prijenosa riječi ili bloka podataka od i prema središnjoj memoriji,

- mogućnost prijenosa riječi ili bloka podataka od i prema ulazno-izlaznom kanalu,

- svaki od perif. procesora neovisno izvodi program pohranjen u privatnoj memoriji,

- svaki perif. proc. može komunicirati s ostalih 9 perif. procesora i to preko kanal U-I ili preko središnje memorije

- perif. proc. komunicira s CPU središnjeg računala preko središnje memorije ili upotrebom posebne instrukcije

--Skup registara:

- osam 18-bitnih adresnih registara (A0-A7)

- osam 18-bitnih indeksnih registara (B0-B7)

- osam 60-bitnih aritmetičkih registara (akumulatora) (X0-X7)

- Funkcijske jedinice procesora CDC 6600

- jedno zbrajalo brojeva s pomičnim zarezom

- dva množila brojeva s pomičnim zarezom

- jedno dijelilo brojeva s pomičnim zarezom

- jedno cjelobrojno zbrajalo

- dvije jedinice za inkrementiranje

- jedna jedinica za logičke operacije

- jedna jedinica za posmak

- jedna jedinica grananja

- Skup instrukcija procesora CDC 6600

- dva formata: 15-bitni (instrukcije registar-registar) i 30-bitni

- Interpretacija instrukcija u procesoru CDC 6600

- faze: PRIBAVI i IZVRŠI

- Protočna struktura za dekodiranje instrukcija u procesoru CDC 6600

- realizira se pomoćnu registara U0, U1 i U2 koji predstavljaju protočne zaporne sklopove

- nakon dekodiranja instrukcija se prenosi u idući registar, tako da je prijašnji spreman za prihvat nove...

- Memorijski sustav računalnog sustava CDC 6600

- organiziran je kao hijerarhijski sustav u više razina; prva razina je primarna memorija (središnja memorija - Central storage), a drugu razinu sačinjava proširena središnja memorija izvedena kao 2D linearna memorija s magnetskim jezgricama, treća razina - eksterna memorija (magnetski bubnjevi, diskovi..)

- svaki periferijski procesor ima svoju privatnu memoriju (memorijski ciklus 1000ns, kapacitet 4096 12-bitnih riječi)

- primarna memorija organizirana je u 32 nezavisne memorijske banke (modula) i ima kapacitet od 4096 60-bitnih riječi

2. Instrukcije

- Uvod

Operand = podatak na kojem se izvodi određena operacija (aritmetička, logička,..)

Operacija je određena operacijskim kodom (niz bitova)

- Organizacija instrukcije

-troadresne instrukcije: adresno polje operanada i adresno polje rezultata

-dvoadresne instrukcije: jedan od operanada će ujedno prihvatiti rezultat

-jedno i pol adresne instrukcije: ?

-jednoadresne instrukcije: određuje se samo jedan operand, a adresa drugog se podrazumjeva implicitno (Acc.)

-bezadresne instrukcije: stožne instrukcije (push, pop)

Po mjestu izvorišta i odredišta, postoje instrukcije:

- registar-registar

- registar-memorija odnosno memorija-registar

- memorija-memorija

- Polje operacijskog koda

Operacijski kod određuje operaciju koju će instrukcija izvesti, a s obzirom na vrstu operacije, postoje:

- instrukcije prijenosa podataka između internih registara centralne procesne jedinice

- aritmetičke instrukcije

- logičke instrukcije

- posmačne instrukcije

- upravljačke instrukcije

- instrukcije prijenosa podataka između procesne jedinice i drugih komponenata računalnog sustava (memorije, U-I podsustava), instrukcije za komunikaciju registar-memorija, memorija-registar ili memorija-memorija

- posebne instrukcije (string-instrukcije, instrukcije za OS,...)

Npr, intel80386: prefiks, operacijski kod, polje MODRM, polje adresnog pomaka, polje usputne konstante.

MIPS R2000: tri formata - I-tip (Immediate), J-tip (Jump), R-tip (Register) instrukcije

- Skup instrukcija

Skup instrukcija može se opisati i klasificirati na temelju pet značajki:

- mjesto i način pohranjivanja operanada u procesoru

- broj izričito naslovljavanih operanada u procesoru

- mjesto smještaja operanada

- operacije određene skupom instrukcija

- vrsta operanada

Operacije se prema vrsti operatora, mogu razvrstati kao:

- aritmetički i logički operatori (izvode cjelobrojne aritmetičke operacije i logičke operacije)

- operatori za prijenos podataka (load, store, move)

- operatori za upravljanje tokom programa (uvjetno i bezuvjetno grananje, pozivanje procedura, vraćanje iz procedura)

- operatori za aritmetičke operacije brojevima s pomičnim zarezom

- operatori za aritmetičke operacije decimalnim podacima

- operatori za nizove i polja

- operatori za funkcije operacijskog sustava (sustavski pozivi, instrukcije za upravljanje (virtualnom) memorijom, upućivanje perifernih uređaja)

3. Centralna procesna jedinica-registarski stroj

3.1. Uvod

CPU=Registarski stroj

Stanja CPU-a tijekom izvođenja instrukcije:

PRIBAVI

- iac - računanje adrese instrukcije

- if - pribavljanje instrukcije

- iod - dekodiranje instrukcije

IZVRŠI

- oac - računanje adrese operanda

- of - dohvaćanje operanda (čitanje)

- do - izvođenje operacije na operandima

- rac - računanje adrese rezultata

- os - pohranjivanje rezultata (pisanje)

(to je interpretacijski dijagram stanja ISP)

- ukoliko se radi o nizu ili vektoru podataka, onda se faza izvrši može izvoditi više puta...

- Stanje procesora

- stanje procesora je ona količina informacije u CPU koja mora biti poznata procesoru na kraju faze IZVRŠI tekuće instrukcije tako da omogući pravilno započinjanje i izvođenje sljedeće instrukcije: registar stanja (zastavice), programsko brojilo, akumulator, indeksni registar, skup registara opće namjene

- Skup registara opće namjene

- smješteni su u samoj CPU

Stack - stog:

- LIFO princip

- operacije PUSH i POP

- na stog se spremaju: povratna adresa (iz potprograma), stanje procesa i parametri (kod pozivanja procedura), tekući status ili stanje procesa (da bi se pravilno nastavio program prekinut iznimkom)

- Prednost upotrebe skupa registara opće namjene

Prednosti:

- registri imaju kraće vrijeme pristupa negoli primarna memorija i zato se instrukcije tipa registar-registar izvode brže (operandi i rezultat se pohranjuje u registrima)

- budući da je adresirljiv prostor skupa registara mnogo manji od adresirljivog prostora primarne memorije, potrebno je kraće adresno polje u instrukciji. Zbog toga su te instrukcije kraće

Optimalan broj registara: između 8 i 32.

Jezgrovitost ili kompaktnost koda: prosječna duljina instrukcija i broj instrukcija potrebnih za obavljanje nekog zadatka.

- Registarka okna

Kod procesora koji imaju velik broj registara, moguće je implementirati tehniku registarskih okna. Naime, svakom procesu se dodjeljuje određen broj registara, pa kod poziva procedure nije potrebno spremati njihovo stanje na stog, već se proceduri dodijeli novi skup registara...

Registarsko okno čine:	- visoka skupina, tj. registri preko kojih procedura komunicira s nadprogramom

- lokalna skupina, tj. registri procedure

- niska skupina,tj. registri preko kojih procedura komunicira s svojim potprogramom

Svaka procedura barata s logičkim registrima, tj. procedura vidi registre od rX do rY, a oni se preslikavaju na fizičke registre ovisno o poziciji okna.

- Rukovanje registarskim oknima

Kad dubina gnježđenja procedura premaši maksimalan broj raspoloživih registarskih okana, dolazi do tzv. preljeva skupa registara... U tom slučaju, potrebno je najstarije registarsko okno pohraniti na stog (tj. samo visoku i lokalnu skupinu), a zatim se njezini bivši registri koriste kao novo okno. Također, kazaljka CWP (u registru stanja PSW) se smanji za jedan

- Prednosti i nedostaci registarskih okana

-smanjenje ukupnog memorijskog prometa, no traži veću površinu na čipu i usporuje procesor

- Dodjeljivanje registara bojanjem grafa

Kad program prevodioc prevodi program u zbirni jezik, onda kod prvog prolaska radi sa simbolički odnosno virtualnim registrima, jer mu je cilj da što veći dio posla prebaci u registre...

Varijabla v je živa u nekoj točki programa ako postoji put u grafu toka programa od te točke do neke upotrebe varijable v (kao operanda). Varijabla v je inače mrtva.

Prevodioci dakle, trebaju smanjiti memorijski promet (spill), a povećati upotrebu registara, što je moguće izvesti tehnikom bojanja grafa.

Tijekom prvog prolaska, svakoj se varijabli dodjeljuje jedan virtualan registar. Tijekom drugog prolaska, za svaku se varijablu oblikuje graf interferencije koji je temelj za dodjeljivanje fizičkih registara.

Vrhovi u tom grafu predstavljaju simboličke registre. Ako su dva simbolička registra živa, odnosno ako istodobno sadrže žive varijable, odgovarajući vrhovi u grafu su povezani bridovima. Svaki vrh boji se jednom od N boja gdje je N broj fizičkih registara. Ako je graf moguće obojiti tako da se dvije iste boje ne dodiruju, onda je graf  “N-obojiv”

4. Tipovi podataka

4.1. Uvod

Podaci:

- korisničko definirani podaci

- sustavni podaci

- instrukcije

- Organizacija memorije

Von Neumann: memorija je uređenje slijednih riječi

Osnovna jedinica pohrane je bit. Najčešće su u upotrebi 8-bitni odsječci tzv. bajtovi.

Dvije osnovne organizacije (s obzirom na poziciju najmanje značajnog bita u riječi):

- uređenje slijeda bajtova slijeva udesno (Big-Endian Byte Ordering)

- uređenje slijeda bajtova zdesna ulijevo (Little-Endian Byte Ordering)

- Skalarni tipovi podataka

- bit

- niz bitova (bit string)

- skalarni tipovi podataka:	- diskretni 	- cjelobrojni

- nenumerički 	- booleov ili logički tip

- znakovi

- nediskretni	- brojevi s nepomičnim binarnim zarezom

- brojevi s pomičnim binarnim zarezom (floating point)

- znakovi

- BCD upakirani i nepakirani format

Standard IEEE Task P754 određuje sljedeće značajke:

- format brojeva s pomičnim zarezom,

- aritmetičke operacije,

- točnost aritmetičkih operacija,

- pretvorbu između cijelih brojeva i brojeva s pomičnim zarezom,

- pretvorbu između različitih formata brojeva s pomičnim zarezom,

- pretvorbu između brojeva s pomičnim zarezom i niza dekadskih brojeva,

- iznimke i rukovanje iznimkama

Tri osnovna formata brojeva s pomičnim zarezom:

- jednostruki (single): 1 bit predznaka, 8 bitova eksponent (predznak uključen), 23 bita mantisa = 32

- dvostruki (double): 1 bit predznaka, 11 bitova eksponent, 52 bita mantisa = 64

- četverostruki (quad): 1 bit predznaka, 15 bitova eksponent, 111 bita mantisa, 1 vodeći bit  = 128

Iznimke:

- ako je E=255 i F¹0 onda je vrijednost NaN (Not a Number), npr. korijen od neg. broja

- ako je E=255 i F=0 onda je to +µ odnosno -µ

- ako je 0<E<255 tada je X=...

- ako je E=0 i F¹0 tada je X=...

- ako je E=0 i F=0 tada je X=0

- Aritmetika brojevima s pomičnim zarezom i procesori arhitekture CISC i RISC

- procesori RISC niti nemaju sklopove za podrušku IEEE standardiziranih brojeva s pomičnim zarezom, već to rješavaju:

- izvedbom posebne jedinice koja je fizički ostvarena na samom procesorskom čipu,

- programski,

- upotrebom fizički izdvojenih matematičkih koprocesora

- Strukturirani tipovi podataka

- jednodimenzionalna polja ili vektori

- višedimenzionalna polja: pohranjivanje po stupcima ili pohranjivanje po recima

- neki procesori podržavaju i rad s poljem bitova (slijedni niz od najviše 32 bita koji je smješten u jednom 32-bitnom registru)

- skup - tip podataka predstavljen zbirkom vrijednosti

- zapis (record) - zbirka podataka u međusobnom odnosu

- Strukturirni, sustavno orijentirani tipovi podataka

- stog: LIFO uređaj (potreban je StackPointer) i FIFO uređaj (potrebni su HEAD i TAIL pokazivači)

5. Načini adresiranja

5.1. Uvod

Efektivna adresa = konačna adresa preko koje se pristupa podatku - operandu.

Izvor i odredište mogu biti:

- glavna (primarna ili radna) memorija ili pak virtualna memorija

- registri centralne procesne jedinice

- registri ulazno-izlaznih uređaja i naprava

Adresna rezolucija ili adresna zrnatost određuje najmanju količinu informacije izraženu brojem bitova koja je za procesor još uvijek adresirljiva. Apsolutno najmanja količina informacije koja je adresirljiva je 1 bit, dok procesori imaju obično adresnu zrnatost jednog bajta (8 bita).

Poravnanje podataka određuje na koji se način podaci (i instrukcije) smještaju u memoriju (npr. wordovi da budu na parnim adresama). Poravnati podaci mogu se dohvatiti jednim pristupom memoriji.

Adresno područje je određeno brojem adresnih bitova. Npr. 32 bitna adresa određuje prostor od 4G.

- Usputno adresiranje

- vrijednost operanda je neposredno uključena u samoj instrukciji

MOV AX,1

- Izravno adresiranje memorije

- adresa operanda (koji je smješten u memoriji računala) nalazi se u adresnom polju instrukcije

MOV AX,[1234]

- Izravno adresiranje registara

- adresiranje registar-registar

MOV AX,BX

- Posredno adresiranje

- adresa operanda posredno je određena putem adrese koju sadrži neki registar ili memorijska lokacija

MOV AX,[BX]

- Indeksno adresiranje

- dvije komponente: bazna adresa i adresno polje s registarskim brojem koje određuje registar u kojem je pohranjen pomak

MOV AX,[1234+SI]

- osim preindeksnog posrednog načina adresiranja (adresa=[base+(X)]), postoji i postindeksno posredno adresiranje (adresa= [B]+(X))

- Bazno adresiranje s pomakom

- slično je indeksnom adresiranju, no bazna adresa se sad nalazi u nekom od registara

MOV AX,[BX+SI]

- Odnos između indeksnog i baznog adresiranja s pomakom

Pomak kod baznog adresiranja s pomakom može biti izražen i relativno (ne nužno adresom pune duljine)

- Odnosno adresiranje s pomakom

- upotrebljava se za programske skokove i u instrukcijama grananja

JNE 1234 - offset+R

5.10. Sažetak

Načini adresiranja prema broju adresnih komponenti:

- bez adresnih komponenti: usputni način

-  jedna adresna komponenta: izravno adresiranje memoije, adresiranje registara, posredno adresiranje

memorije, posredno registarsko adresiranje

- dvije adresne komponente: indeksno adresiranje, bazno adresiranje s pomakom, bazno indeksno adresiranje ,

odnosno adresiranje s pomakom, odnosno adresiranje s indeksom

- više od dvije adresne komponente: memorijsko posredno postindeksno adresiranje, odnosno memorijsko

posredno adresiranje, odnosno memorijsko posredno adresiranje s preindeksom

6. Protočna organizacija procesora

6.1. Uvod

Protočnost - oblik paralelizma koji dopušta istovremenu upotrbu različitih sklopovnih podsustava

- Put podataka

Procesni dio CPU, koja se sastoji od ALU i UJ često se opisuje putem podataka, koji uključuje ove glavne komponente:

- skup registara opće namjene i privremene registre

- ALU

- posmačni sklop (čest je bačvasti posmačni sklop

- programsko brojilo PC

- posebni upravljački registri (prekidni adresni registar, odnosno registar vektora iznimke, privremeni registar za pohranjivanje stanja tijekom izvođenja nekih upravljačkih instrukcija)

- interna sabirnica kojom se ostvaruju veze s ostalim komponentama na putu podataka

Vrijeme potrebno za čitanje operanada iz skupa registara, izvođenja operacije na njima i pohranjivanje rezultata natrag u jedan od registara u skupu registara, zove se vremenski ciklus puta podataka

- Podrobnija analiza izvođenja instrukcija

- pribavljanje instrukcije - IF

- dekodiranje instrukcije - ID

- izvršavanje instrukcije - EX

- upis rezultata - W

- Protočnost

Protočnost je oblik paralelizma koji se dobiva rastavljanjem neke funkcije u nekoliko potfunkcija koje se izvršavaju u dodijeljenim samostalnim sklopovima. Ti sklopovi zovu se protočni segmenti. Niz protočnih segmenata oblikuje protočnu strukturu.

Između protočnih segmenata potrebno je staviti zaporne sklopke (Latch) koje sprečavaju da podatak koji je obrađen u prethodnom protočnom segmentu ometa rad sljedećega prije negoli taj završi obradu prethodnog podatka.

- Instrukcijska protočna struktura

- Ostvarivanje cilja: jedna instrukcija u jednoj periodi taktnog signala

- složene i raskošne instrukcije isključuju se iz skupa instrukcija

- svaka instrukcija pojedinačno izvodi se u 4 takta

- dužina faze IF može se skratiti pretpribavljanjem instrukcija - propusnost memorije povećava se organizacijom radne memorije koja se zove radna memorija s preklapanjem - memorija se sastoji od N nezavisnih memorijskih modula, pa kad se čita instrukcija na adresi a, onda se odmah zahvaćaju i podaci a+1, a+2, a+3, ... , a+N-1, i smještaju se u posebne registre procesora koji oblikuju spremnik.

- Hazardi u protočnoj strukturi

- postroje tri razreda hazarda:

- strukturni hazard - zbog resursnog konflikta (jedna instrukcija traži protočni segment koji još nije gotov s obradom prošle instrukcije) - obično se instrukcija ‘zamrzne’ i pričeka jedan ili više period da se oslobodi resurs (to kašnjenje uzrokovano je umetanje tzv. protočnog mjehurića)

- podatkovni hazard - kad dvije ili više instrukcija žele pristupiti i/ili modificirati isti podatak - RAW (read after write), WAR (write after read) i WAW (write after write) - takvi hazardi rješavaju se ili umetanjem protočnih mjehurića, ili se umetne neka instrukcija load koja nije u konfliktu (6.8.)

- upravljački hazard - dešava se kod izvođenja instrukcije grananja - naime, ako se ne umetnu protočni mjehurići (troje njih jer se akcija tek poduzima u segmentu EX), onda će se početi izvršavati instrukcije koje slijede neposredno nakon instrukcije grananja, a koje se možda trebaju preskočiti... također, moguće je nakon instrukcije grananja umetnuti tzv. priključak instrukcije grananja, instrukciju, koja će se u svakom slučaju izvesti (zakasnjele instrukcije - priključak branch kašnjenja)...

-zero cycle branch - grananje kod kojeg se adresa grananja slaže s adresom koju je predvidio procesor

(već je učitao i počeo dekodirati instrukciju s te adrese) pa nema umetanja mjehurića (6.9.)

- Protočnost aritmetičko-logičke jedinice

Sklopovlje se također dijeli na segmente. Npr. kod zbrajanja dva broja s pomičnim zarezom:

- oduzimanje eksponenta

- poravnanje razlomačkog dijela (mantise) i prilagođavanje eksponenata

- zbrajanje

- normalizacija rezultata (poravnavanje razlomačkog dijela i prilagođavanje eksponenata)

7. Ubrzanje rada memorijskog sustava - memorija s preklapanjem i priručna memorija

7.1. Uvod

Postoji veliki jaz između brzine procesora i brzine memorije, koji se onda odražava kao latentnost memorije.

Latentnost se izražava vremenom koje protekne između zahtjeva što ga procesor upućuje memoriji i primitka podatka iz memorije. Postoje arhitekturni i tehnološki faktori latentnosti memorije.

- Memorijska hijerarhija

- na temelju kapaciteta memorije i njezine brzine mogu se memorijske strukture razvrstati tako da čine hijerarhijsko uređenje:

- lokalna memorija ili registri (8 do 64 registra)

- priručna ili cache memorije (4 do 64K)

- glavna, radna ili primarna memorija (reda M bajta)

- sekundarna memorija je vrlo velikog kapaciteta (reda G bajta)

Tehnike za ostvarivanje prividne brze memorije kapaciteta sekundarne memorije:

- tehnika preklapanja

- djelotvorno rukovanje na razini glavna memorija - priručna memorija

- uporaba koncepta virtualne memorije na razini glavna memorija - sekundarna memorija

- Memorija s preklapanjem

Memorija s N-terostrukim preklapanjem ili s N-razinom preklapanja sastoji se od skupa N memorijskih modula organiziranih tako da se N sljednih adresa  jednoliko razdjeli po modulima u skladu s pravilom prim-broja.

- Priručna memorija

Priručna memorija je brza memorija kapaciteta od 4 do 64K, ili više stotina K bajtova. Tipičan odnos priručne i glavne memorije je 5:1

Ona se temelji na prostornoj (program će u budućnosti vjerojatno naslovljavati adrese bliske trenutnoj) i vremenskoj (program će u budućnosti vjerojatno naslovljavati one adrese koje je naslovljavao u bližoj prošlosti) lokalnosti.

Zajedničko svim priručnim organizacijama je da:

- glavna memorija veličine 2M podijeljena je na sljedne blokove od b riječi, dakle, ima 2M/b blokova

- priručna memorija sastoji se od Bp blokova iste veličine kao i u glavnoj memoriji; svakom bloku

pridružena je adresna značka koja sadrži informaciju o adresi bloka koja odgovara početnoj adresi

lokacije u glavnoj memoriji; blok i adresna značka smještaju se u tzv. bločni priključak (njih ima Bp)

Kad se dohvaća neki podatak, a pripadni blok nije u priručnoj memoriji, onda se cijeli blok prebacuje u priručnu memoriju. Ukoliko se naslovljena riječ prosljeđuje odmah, nečekajući da se cijeli blok prebaci u priručnu memoriju, onda se takva tehnika zove punjenjem-kroz.

Kod obnavljanja sadržaja glavne memorije, koriste se dvije metode:

- pohranjivanje-kroz - kad se vrši promjena u priručnoj memoriji, odmah se ažurira podatak u glavnoj

- kopiranje nazad - upotrebljava se posebna zastavica koja se postavlja kad je blok mijenjan (“prljavi

bit”)

- Organizacija priručne memorije

Pri razmatranju priručne memorije, potrebno je paziti na:

- organizaciju priručne memorije i način smještanja blokova

- način zamjene blokova

- veličina, odnosno kapacitet priručne memorije

- način obnavljanja sadržaja glavne memorije

- način pribavljanja bloka iz glavne memorije

Tri glavne organizacije priručne memorije:

- potpuno asocijativna priručna memorija koja upotrebljava asocijativno preslikavanje za smještavanje blokova iz glavne memorije u priručnu (bilo koji blok iz glavne memorije može ići u bilo koji blok priručne); često je u upotrebi bit V (valjanosti); ova memorija je skupa i kompleksna za izvođenje

- izravna priručna memorija koja upotrebljava izravno preslikavanje za smještavanje blokova (blokovi se mogu smještavati samo metodom prim-broja, npr. 16bitna adresa = značka, priključak, offset)

- skupna asocijativna priručna memorija koja upotrebljava kombinaciju prethodna dva načina smještanja blokova

- Algoritmi zamjene blokova

OPT, LRU, FIFO,...

- Veličina priručne memorije

Od nekoliko bajtova pa do nekoliko stotina KB.

- Načini pribavljanja blokova

Dva načina:

- pribavljanje na zahtjev

- pretpribavljanje:	- pretpribavljanje uvijek (povećava memorijski promet)

- pretpribavljanje u slučaju promašaja u kojem se uz zahtijevani blok

pribavlja još jedan blok

- privjesno pretpribavljanje (započinje prilikom prvog naslovljavanja 		   podatka u već pretpribavljenom bloku

- Koherentnost priručne memorije

Sustav je koherentan, ako je vrijednost dobivena instrukcijom load uvijek vrijednost koju je posljednja instrukcija store pohranila u memorijsku lokaciju s istom adresom.

- Primjeri priručnih memorija

8. Virtualni memorijski sustav

8.1. Uvod

Počeci na računalu ATLAS

- Fizički i logički adresni prostor

Fizičku memoriju čini skup stvarnih, fizičkih memorijskih lokacija glavne memorije na kojima se pohranjuju program i podaci. Dodijeljen skup adresa čini fizički adresni prostor.

Logički adresni prostor je skup logičkih adresa, koje upotrebljava programer odnosno koje koristi proces.

Odnos veličine može biti:

- logički prostor jednak je fizičkom - u malim računalima

- logički prostor je manji od fizičkog - upotreba memorijskih banaka

- logički prostor je veći od fizičkog - realizacija virtualne memorije

- Organizacija logičkog adresnog prostora

Linearni ili jednodimenzionalni model

Segmentni model - svaki odsječak predstavlja linearni logički prostor (često se naziva dvodimenzionalni model)

- Adresno preslikavanje

Postoji tablica preslikavanja.

Denningov model - veličina stranične tablice je jednaka broju adresa u logičkom prostoru

- Straničenje

Fizički i logički adresni prostori podijeljeni su na blokove jednakih veličina, tzv. stranice.

Blokovi u fizičkom prostoru zovu se straničnim okvirima (Page Frame).

Stranica predstavlja osnovnu jedinicu memorije za premještanje na relaciji primarna-sekundarna memorija

Svakom procesu dodjeljuje se tablica stranica (Page Table) koja se smješta u glavnoj memoriji, a svaki element te tablice sadrži početnu fizičku adresu straničnog okvira, odnosno adresu stranice koja je na sekundarnoj memoriji, također, u tablici su zapisana prava pristupa (R/W/E), prioritet, itd.

Nedostaci: interna fragmentacija, gubitak brzine (dva pristupa glavnoj memoriji radi čitanja 1 podatka)

- Segmentacija

Segmenti su promjenjive duljine (moguće je i dinamički mijenjati)

- Segmentacija sa straničenjem

Moguće je: promašaj segmenta i promašaj stranice

- Zamjena, smještanje i način pribavljanja blokova

Algoritmi zamjene: OPT, LRU, FIFO

Algoritmi smještaja: 	- algoritam najboljeg pristajanja - best fit

- algoritam najgoreg pristajanja - worst fit

- algoritama binarnih drugova - binary buddy

Način pribavljanja: na zahtjev ili pretpribavljanje

- Zaštita memorijskog prostora

Zaštita procesa objedinjuje:

- sigurnost

- privatnost

Zaštita procesa se u računalnom sustavu postiže različitim razinama:

- na razini viših programskih jezika (koji ne sadrže konstrukte koji mogu ugroziti sigurnost procesa)

- na arhitekturnoj razini (više načina rada: nadgledni, korisnički,...)

- na razini memorijskog prostora (zaštita segmenata,...)

Moguća je zaštita upotrebom prstenova prioriteta - upotreba call gate

9. Obrada iznimaka

9.1. Uvod

Iznimke:- vanjske (uzrok su posebne okolnosti izazvane događajem van procesora)

- unutarnje (npr. djeljenje s nulom)

Obrada iznimke obuhvaća:

- faza prepoznavanje iznimke (detektira se iznimka i prenosi upravljanje na pridruženu programsku proced.)

- faza izvođenja programske procedure

- faza povratka iz iznimke (osigurava se pravilan nastavak izvođenja prekinutog programa)

- Prepoznavanje iznimke

- utvrđuje se tip iznimke, skače se u način rada za pokretanje koda,... ako se desi više iznimaka, dodjeljuju se prioriteti,...

9.3. Podrobniji opis prepoznavanja iznimke

- Obrada prekida

Faza povratka iz iznimke