- Komunikacijski sustavi

(1.1 Uvod)

(1.2 Komunikacijski model)

(1.3 Električni signali)

Električni signal se može analizirati na dva načina: vremenski i frekvencijski.

Standardni oblik jednofrekvencijskog signala jest:

V(t) = V sin(2ft + )

gdje su:		v(t) - napon kroz vrijeme

V - maksimalni napon

f - frekvencija u Hz

 - faza u 

Vremenski gledano, signal je određen promjenama napona tokom vremena.

Frekvencijski, gledaju se promjene amplitude napona naspram frekvencije (dakle, koja frekvenciju postiže koju amplitudu napona).

(1.4 Bandwith)

Bandwith (frekvencijski pojas) je frekvencijski raspon sadržan u nekom signalu (tj. razlika između najviše i najniže frekvencije koja je zastupljena u signalu - npr. za signal sa frekvencijama od 100 do 75MHz, bandwith je 25MHz).

Što je veći frekvencijski pojas, veća je količina informacija, ali, signal je podložniji šumu. Zato se u pravilu pojas sužava da se smanji razina šuma, a poveća količina prenešenih signala.

Dva najznačajnija ograničenja za perfomanse komunikacijskog sistema su šum i širina pojasa (bandwith).

(1.5 Frekvencijski sadržaj signala)

(1.6. Modulacija)

Modulacija služi za prijenos signala putem medija, na način da se doda na val nositelj.

Tri su osnovna tipa modulacije:

- amplitudna (signal mijenja amplitudu vala nositelja),

- frekvencijska (signal mijenja frekvenciju vala nositelja) i

- fazna modulacija (signal mijenja fazu vala nositelja)

(1.6.1 Amplitudna modulacija - AM)

AM je najjednostavniji oblik modulacije gdje se signal modulira u frekvencijski viši val. Indeks modulacije m je omjer amplitude signala i amplitude vala nositelja. Uvijek je manji ili jednak jedinici.

m = Vsignal / Vnositelj

(1.6.2 Frekvencijska modulacija - FM)

FM je manje podložna šumu od AM. FM radio prijenos traži daleko manji frekvencijski pojas od AM, budući da FM signal ima 75 kHz odstupanja od nositelja, dok FM barem 150 kHz.

(1.6.3 Fazna modulacija - PM (phase m.))

PM je također manje podložna šumu od  AM.

(1.6.4 Digitalna modulacija)

Digitalne signale (0 i 1) moguće je prenositi pomoću:

FSK (Frequency-shift keying) - frekvencijska modulacija (dvije različite frekvencije)

ASK (Amplitude-shift keying) - amplitudna modulacija (dvije različite amplitude)

PSK (Phase-shift keying) - fazna modulacija (1 je prenošen normalno, a 0 sa zaokretom faze za 180)

(1.7 Frekvencijski nosač)

Valna dužina  = brzina širenja / frekvencija

Radio valovi - 30Hz..300MHz; imaju sposobnost zaobilaženja oko objekata na putu širenja

Mikrovalovi - 300MHz..300GHz naspram svjetla, mogu lako prolaziti kroz vodu, dakle oblake, kišu, itd., a mogu probiti i ionosferu pa se koriste za satelitske komunikacije.

(1.8 Multipleksiranje)

Multipleksiranje je metoda slanja informacija iz više izvora kroz jedan prijenosni medij. Dvije su glavne metode za postizanje prenosivosti više kanala:

- TDM (Time Division Multiplexing) tj. prijenos s podjelom vremena kanalima i

- FDM (Frequency Division Multiplexing) tj. podjela frekvencija

(1.8.1 FDM)

Kod FDM-a, svaki kanal koristi svoj dodijeljeni frekvencijski pojas (npr. kod FM radio i satelitskih komunikacija).

(1.8.2 TDM)

Kod TDM-a, svaki izvor ima dodjeljeni komadičak vremena za prijenos informacija. Uobičajeni tip modulacija kod TDM sustava je PCM (Pulsed Code Modulation). Kod PCM-a, analogni signali se sampliraju i konvertiraju u digitalne kodove, koji se zatim prenose kao binarne znamenke. Svaki kanal u svom komadičku vremena šalje svoj podatkovni komad (frame) koji obično ima dodatne podatke radi sinhronizacije.

(1.9 Distorzija šuma i signala)

Šum je svaki neželjeni signal koji se javlja kod prijenosa informacija. Glavni izvori šuma su:

- termički šum (nastaje uslijed nasumičnog gibanja elektrona u vodiču i nezavisan je od frekvencije; ovaj šum predviđa se po formuli N = kTB gdje je N šum, k Boltzmanova konstanta, a B širina pojasa; neizbježan je, ali se može smanjiti smanjenjem temperature komponenti sustava koje ga stvaraju)

- cross-talk šum (nastaje uslijed približenost dvaju vodiča koji oko sebe stvaraju magnetsko polje; podložniji su mu analogni prijenosi) i

- impulsni šum (svaka nepredvidiva elektro-magnetska turbulencija, poput one od munje, energije elektromotora i sl.; karakterizira ga visoka energija i kratko trajanje - puls)

Signal se može izobličiti na mnogo načina - svaki vodič ima svoju induktivnost, kapacitet i otpor. Induktivnost i kapacitet  izobličuju oblik signala, dok otpor uzrokuje smanjenje amplitude.

(1.10 Kapacitet)

Kapacitet komunikacijskog sustava je upravno proporcionalan sa frekvencijskim pojasom signala. U pravilu, najveći frekvencijski pojas dostiže do 10% frekvencije vala nosača.

Važan parametar u određivanju kapaciteta kanala je signal-to-noise omjer (SNR) koji se izražava u decibelima po formuli:

Nyquist je predviđao da će maksimalni kapacitet signala (u bits/sec) biti računan po formuli:

gdje je B širina pojasa, a S/N signal-to-noise omjer

(1.11 Prijenosni medij)

Prilikom prijenosa signala kroz medij, na njega utječu:

- atenuacija (attenuation) - gubitak snage signala (ovisi o frekvenciji); pod širinom pojasa (bandwith) se obično smatra onaj raspon frekvencija gdje atenuacija ne prelaz više od polovice razine snage

- distorzija (distortion)

- šum

Maksimalni bit-rate = bandwith kanal  2

Ako su frekvencijske karakteristike kanala poznate, moguće je na prijemnik postaviti pojačala za određene frekvencije (equalization - ekvilizacija kod radio prijemnika).

(1.12 - Odgovori na pitanja)

- B (100-20 = 80)

- D (pomoću modulacije, različiti kanali se mogu modulirati sa valovima nosačima različitih frekvencija)

- C (vidi 1.4)

- D

- B (točnije 0,5 .. 2MHz)

- A

- D

- A

- C (A-ASK, B-PSK, C-FSK, D-ASK)

- A i D

- B

- Modeli, mreže i standardi podatkovnih komunikacija

(2.1 Komunikacijske mreže)

LAN, Local Area Network, je kolekcija umreženih računala unutar jednog ureda, ili zgrade.

LAN može biti povezan s drugim mežama, bilo direktno, bilo preko WAN-ova.

WAN, Wide Area Network, podrazumijeva obično mrežu koja se prostire preko većeg prostora, kao što je nekoliko zgrada, gradova ili čak zemalja.

PSTN = Public switched telecommunications network, odnosno javna telefonska mreža je analogna mreža širine pojasa od 3kHz (400..3400Hz)

PSDN = Public switched data network, je javna mreža koja omogućava direktno digitalno uključenje.

ISDN = Integrated Services Digital Network, omogućava prijenos različitih digitalnih vrsta podataka (od videa do zvuka). Tipične brzine su oko 64 kbps i 16kbps. Za uključenje u ISDN, potrebna je NTE (Network Termination Equipment).

(2.2 LAN)

(2.2.1 Zašto mreža)

Lokalna mreža omogućava redovit tok podataka između povezanih čvorova (node-ova).

Njezine glavne prednosti su:

- jednostavnije je nadodati nove korisnike i opremu

- omogućava dijeljenje resursa

- jednostavnije je administriranje korisnika i softverskih licenci

- omogućava slanje e-mailova između korisnika

- omogućava jednostavan elektronički pristup do udaljenih računala i siteova

- omogućava komunikaciju različitih tipova računala

(2.2.2 Održavanje mreže)

Glavna prednost mreže je u mogućnosti pristupa zajedničkim podacima.

Mrežni administrator obično:

- kontrolira korisnike na mreži (prati tko smije, a tko ne uključiti se na mrežu)

- kontrolira koje resurse, aplikacije, softverske licence i pogodnosti mreže (i u kojim količinama) različiti korisnici mogu koristiti

- back-upira podatke na uređaje za pohranu

- omogućava korisnicima lagan dostup do resursa mreže (ikone, izbornici)

- čuva mrežu od virusa

(2.2.3 Djeljenje resursa)

(2.2.4 Djeljenje diskovnih resursa - network file servers)

(2.2.5 Elektronska pošta)

(2.2.6 Peer-to-peer komunikacija)

To je mogućnost da se preko mreže povežu računala različitih karakteristika i operativnih sustava

(2.2.7 Udaljeni pristup)

(2.2.8 Nedostaci i potencijalne opasnosti mreža)

Glavni nedostatak mreža je ovisnost brojnih korisnika o npr. jednom glavnom serveru. Ako padne server sa glavnim podacima, svi korisnici ne mogu obavljati svoj posao.

(2.3 OSI model)

OSI = Open Systems Interconnection

International Standards Organisation (ISO) je razvila OSI model, koji nameće standarde za hardverska i softverska sučelja različitih proizvođača na istom tipu proizvoda, u namjeri da omogući njihovo povezivanje.

ISO OSI model sastavljen je od 7 slojeva, a prikazan je na slici 2.8

Podaci se prenose od vrha prema dnu, a zatim od posljednjeg opet prema prvom sloju.

Virtualna komunikacija se odvija između slojeva iste razine, dok podaci (komunikacija) ustvari prolazi kroz svih 7 slojeva u jednom i drugom smjeru, od pošiljatelja do primatelja.

Application Layer inicijalno dobiva podatke od aplikacije, i njima nadodaje podatke koje će odredišni aplikacijski sloj primiti. Ovako spojeni podaci prenose se na razinu niže, na Presentation layer, koji će opet nadodati svoje podatke, i tako skroz do dna... dakle, preko Session, Transport, Network, Data Link i Physical sloja. Naposlijetku, fizički sloj je dužan da prenese podatke primatelju. Poslani podaci obično se nazivaju data packeti ili data frame-ovi (podatkovni paketi, ili podatkovni okviri)

Slika 2.9 prikazuje osnovnu funkciju svakog sloja.

Physical link layer definira električne karakteristike komunikacijskog kanala i prenešenih signala. To uključuje razine napona, tipove konektora, kablova itd.

Data link layer osigurava da su bitovi prenešeni na siguran način. To oključuje definiranje početka i kraja podatkovnog okvira (start i end za data frame), dodavanje sigurnosnih bitova za detekciju/korekciju grešaka, te osiguranje da više čvorova ne pokuša pristupiti komunikacijskom kanalu u isto vrijeme.

Network layer usmjerava podatkovne okvire kroz mrežu.

Transport layer usmjerava pakete (okvire) koji trebaju izaći iz jedne, a ući u drugu mrežu. Posao ovog sloja uključuje npr. podjelu podataka za prijenos i sastavljanje paketa pri primanju odgovora.

Session layer osigurava otvoreni komunikacijski put kroz druge sustave. On se brine za otvaranje, održavanje i zatvaranje takve razmjene odnosno spajanja (session-a). Vrsta komunikacijskog kanala i unutarmrežna pravila i tehnologija trebaju biti transparentni za ovaj sloj.

Presentation layer koristi skup translacijskih pravila koja mu omogućavaju da se podaci pravilno interpretiraju. Npr. prijevod može uključiti konvertiranje podataka između dva sustava sa različitim skupom osnovnih znakova (npr. Unix tekstovi imaju samo CF na kraju retka, dok DOS tekstovi imaju i CF i LF). Ovaj sloj može također vršiti enkripciju podataka iz sigurnosnih razloga.

Application layer osigurava aplikacijama dostup do mrežnih servisa kao što su prijenos podataka (fileova) ili elektronska pošta.

(2.4 Komunikacijski standardi i OSI model)

Najpopularniji tipovi LANova su Ethernet i token ringovi.

Standardi za Ethernet uključuju Ethernet 2.0 i IEEE 802.3 (sa IEEE 802.2)

Za token ring, tu su IBM token ring i IEEE 802.5 (sa IEEE 802.2).

Ethernet koristi Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (CMSA/CD) tehnologiju.

Jedan od glavnih međumrežnih standarda je Transport Control Protocol (TCP) / Internet Protocol (IP). IP usmjerava pakete kroz mrežu, dok TCP usmjerava podatke između mreža. Ekvivalent TCP/IP standardu u nekim PC mrežama je SPX/IPX.

Za digitalne veze WANova, glavni standardi su CCITT X.21, HDLC i CCITT X.25

(2.5 Agencije za standarde)

Postoji šest (6) glavnih internacionalnih agencija za standarde koje definiraju standarde za podatkovne komunikacijske sustave:

- ISO = International Standards Organisation

- CCITT  = International Telegraph and Telephone Consulative Committee

- EIA = Electrical Industries Association

- ITU = International Telecommunications Union

- ANSI = American National Standards Institute

- IEEE = Institute of Electrical and Electronic Engineers

ISO i IEEE su definirale standarde za povezivanje računala u LANove, dok je CCITT definirala stadarde za povezivanje nacionalnih i internacionalnih mreža.

CCITT standardi o kojima će biti riječi, podijeljeni su na tri dijela:

- asinhrone komunikacije (V.xx standardi),

- PSDN veze (X.xxx standardi) i

- ISDN (I.4xx standardi).

EIA je definirala standarde za povezivanje računala na serijski način. Originalan standard je bio RS-232-C koji je omogućavao 20 kbps preko 20m. On je bio temelj za druge standarde, uključujući RS-422 i RS-423 koji omogućavaju prijenose od 10Mbps.

(2.6 Tipovi mrežnih kablova)

Odabir vrste kabla koji će se koristiti u mreži ovisi o sljedećim parametrima:

- brzini (bit rate),

- pouzdanosti kabla,

- maksimalnoj udaljenosti između čvorova,

- mogućnosti elektroničkih ispada,

- gubitku energije u kablovima,

- toleranciji loših uvjeta,

- troškovima i dostupnosti kabla,

- jednostavnosti spajanja i održavanja i

- kvaliteti toka

Glavne vrste kablova koji se koriste u sastavljanju mreža su:

- dvostruka parica (najčešće se koriste za javne telefonske mreže; nisu zaštićeni i međusobno interferiraju; u LANovima se na njima postižu brzine do 10 Mbps na maksimalnom razmaku od 100 m)

- koaksijalni kabl (ima uzemljeni, vanjski metalni sloj, dok se po unutarnjem vodiču postižu brzine do 100 Mbps na max. udaljenosti od 1 km) i

- optička vlakna (omogućavaju vrlo brze prijenose preko velikih udaljenosti; međusobno ne interferiraju, pružaju visoku sigurnost prijenosa, otporni su na loše uvjete i električne kvarove na vanjskoj opremi; tipična brzina prijenosa je 100 Mbps, a dostiže i nekoliko Gbps, a jednostruka dužina dostiže 20tak km)

(2.7 Topologija mreža)

Topološki gledano, postoje tri osnovne vrste mreža:

- zvijezda (star)

- prsten (ring)

- lanac (bus)

(2.7.1 Mreža zvijezda)

Postoji glavni, centralni mrežni server koji upravlja prometom u mreži. Promet između čvorova i servera je relativno nizak (dovoljna je dvostruka parica), a pad nekog čvora neće utjecati na rad ostalih.

Nedostatak ovakvog tipa je velika ovisnost o centralnom serveru (o njegovoj brzini; a ako padne, cijela mreža je pala).

(2.7.2 Mreža prsten)

U prsten-mreži, čvorovi su povezani u zatvoreni krug. Svako je računalo povezano sa dva svoja susjeda putem kojih komunicira s ostalim čvorovima. Za pravilan tok podataka, elektronska zastavica kruži po prstenu, i čvor koji želi prenositi podatke mora pričekati na zastavicu.

Prednost je velika brzina prijenosa, a nedostatak da ako padne jedan čvor, cijela mreža može pasti.

(2.7.3 Mreža lanac)

Svi čvorovi na mreži koriste isti vod, što znači da samo jedan čvor može u nekom trenutku vršiti prijenos. Za određivanje “aktivnog” čvora brine se protokol za distribuciju pristupa mreži. Kao u prstenu,  paketi sadržavaju početnu i ciljnu adresu. Svaka stanica prati vod i kopira adrese okvira sebi.

Moguće su dvije prijenosne metode: baseband i broadband komunikacije.

Baseband komunikacije koriste jednu nosivu frekvenciju (zato su jednostavnije i jeftinije), dok broadband prenosi podatke preko cijelog raspona frekvencija nosača, i može tako prenositi više podataka (složenije za instalaciju i održavanje, ali nude brži prijenos).

Lanac-mreža je dobar kompromis jer omogućava relativno brze prijenose, a ispadom nekog čvora mreža nastavlja funkcionirati. Nedostatak je potreba za posebnim protokolom koji utvrđuje kad dva čvora istovremeno prenose podatke.

Tipična ovakva mreža je Ethernet 2.0.

(2.8 Manchester kodiranje)

Ethernet i token-ring mreže koriste Manchester kodiranje za bitove koje šalju kroz prijenosan medij. Ovo kodiranje ima prednost ugrađivanja timinga (clock-a) u prenešene bitove. Pozitivni prijelaz pulsa (lowhigh) predstavlja 1-nicu, a negativni (highlow) 0.

Slijedeća prednost ovog kodiranja je da je prosječni napon uvijek nula kod istih pozitivnih i istih negativnih razina.

Kao što je vidljivo na slici, prijemnik propušta primljeni signal kroz nisko-pojasni filter koji izdvaja najnižu frekvenciju u primljenom toku bitova, clock-frekvenciju, a na temelju te frekvencije, prijemnik zatim može odrediti prenešene uzorke bitova.

(2.9 Zadaci)

- a) Data layer, b) Network layer, c) Transport layer, d) Data Layer, e) Session layer, f) Physical layer, g) Presentation layer

- A

- C

- B

- D

- C (PSDN)

- A

- C (IEEE, ali i ISO!)

(2.10 Vježbe)

- Prednosti Manchester kodiranja su: - ugrađivanje clocka u prenešene bitove, - prosječna razina napona jednaka je nuli

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- LAN: Ethernet, token ring i FDDI

(3.1 Uvod)

LAN (local area network) je kolekcija opreme za podatkovnu komunikaciju spojene električnom vezom na relativno malom području.

Standardi LANa postavljeni su počevši sa IEEE 802 do ANSI X3T9.5. IEEE standardi, međutim, ipak nisu usvojeni od ISO kao internacionalni standardi.

(3.2 IEEE Standardi)

Slika 3.1 prikazuje kako se IEEE standardi za token ring i CSMA/CD uklapaju u OSI model. (CSMA/CD mreža je poznatija kao Ethernet mreža)

Kao što je vidljivo na slici, dva sloja IEEE standarda odgovaraju fizičkom i data-link sloju OSI modela. Token ring mreža koristi IEEE 802.5 (ISO 8802.5) standard, dok CSMA/CD mreža koristi IEEE 802.3 (ISO 8802.3) standard. IEEE 802.2 (ISO 8802.2) se pak koristi na oba tipa mreže u sloju kontrole logičke veze (logical link control - LLC).

Medium Access Control (MAC) jedinica omogućava da više čvorova koristi jedan komunikacijski kanal. Također, MAC nadodaje start i end odjeljitelje (delimitere), bitove za kontrolu greške, informacije za kontrolu pristupa te polaznu i ciljnu adresu.

(3.3 Logical link control; LCC)

LLC sloj vrši neke funkcije data link sloja:

- flow i error kontrolu - svaki podatkovni okvir ima svoj broj; kontrolni okvir pak se šalje od cilja prema polaznoj adresi da dade obavijest da li je primljen, ili nije neki okvir

- sekvenciranje podataka - velika količina podataka se razdjeljuje na manje okvire, koji se na cilju natrag spajaju u izvorni veliki paket

Format okvira prikazan je na slici 3.2

Postoje tri osnovna tipa okvira (koja se prepoznaju po prva dva bita Control bajta):

- 0X - informacijski - information frame (nosi podatke; svaki paket ima redni broj 0..127 (send seq. no), a dolazak se potvrđuje sa jednim nadzornim paketom)

- 10 - nadzorni - supervisory (za potvrdu dolaska, tj. kontrolu toka; 2 bita S mogu biti Receiver Ready (RR, potvrda da su svi okviri do onog u Receive seq. no stigli uspješno), Receiver Not Ready (RNR, potvrda prijema do okvira u r.s.n, ali traži se zaustavljanje prijenosa) ili Reject – REJ, odbacivanje paketa, ali i potvrda da su do okvira u r.s.n uspješno stigli)

- 11 - nenumerirani - unnumbered (koristi se u kontrolne svrhe)

Primjer slanja:

(3.4 Token ring)

IEEE 802.5 standard specificira MAC (Medium Access Control) sloj za token ring mrežu brzine 4 ili 16Mbps.

U token ring mreži, elektronska zastavica kruži po zatvorenom elektronskom krugu. Svaki čvor čita zastavicu i ponavlja je prema idućem čvoru. Zastavica tako kruži čak i kad se ne prenose nikakvi podaci.

Tok podataka je slijedeći:

- Čvor koji želi poslati neke podatke mora čekati na zastavicu. Kad je dobije, ispunjava okvir s podacima, nadodaje početnu i ciljnu adresu i šalje okvir idućem čvoru.

- Okvir kruži dok ne dođu do ciljnog čvora koji pričita okvir u svoju memoriju, stavlja potvrdu na okvir i šalje ga natrag na polaznu adresu

- Primanjem potvrđenog okvira čvor zna da li je okvir uspješno poslan, odnosno, da se ciljni čvor ne javlja... ako je prijenos završen, čvor generira novu zastavicu prema idućem čvoru, a koja će se koristiti za neki novi prijenos.

Za ovakav prijenos potreban je distributed control protocol koji određuje kojim će redom čvorovi prenositi podatke.

Token ring je prikladan za mreže s mnogo prometa (tu je bolji od Etherneta) i preko kojih se prenose velike količine podataka. Nije prikladan za velike mreže ili mreže s udaljenim stanicama, a održavanje je prilično složeno (prilikom ispada ili dodavanja nove opreme u mrežu treba resetirati cijelu mrežu).

(3.4.1 Token ring - media access control - MAC)

Slika 3.4 prikazuje format zastavice po IEEE 802.5 specifikaciji.

Dva su glavna tipa okvira:

- kontrolna zastavica - ima start i end odjeljitelj (delimiteri - SD i ED) i polje Access Control (AC)

- podatkovni okvir - ima SD i ED, AC, CF (Frame Control Field), DA (Destionation Address), SA (Source Address), FCS (Frame Check Sequence) i FS (Data and Frame status polje)

AC i FC polja sadrže informacije potrebne za upravljanje pristupa prestenu (rezervacije prioriteta, i informacije da li su podaci korisnički ili kontrolni, a tu je i express indikator koji pokazuje da neki čvor treba hitni pristup mreži).

Polazne i ciljne adrese su duge 2 ili 6 bajta, dok je Logical Link Control varijabilne dužine (vidi sliku 3.2 prije) i sadrži ili korisničke ili kontrolne podatke.

Frame check sequence (FCS) je 32-bitni CRC, dok se FC koristi kao indikator da li je ciljni čvor pročitao podatke iz zastavice.

Start i End delimiteri su posebni (jedinstveni!) nizovi bitova koji definiraju početak i kraj okvira, a ne mogu se ponoviti u samom okviru. To se postiže pomoću kodiranja po Manchesterovoj shemi gdje dva bita (H-High i L-Low) ne podliježu standardnoj kodnoj shemi za 0 i 1 (vidi sliku 3.5).

Pravilo je slijedeće:

- ako je vodeći bit 1, tada je start-delimiter HL0HL000, odnosno

- ako je vodeći bit 0, tada je start-delimiter LH0LH000

End-delimiter je isti kao i start, ali su 0 i 1 zamijenjeni (dakle: 0 HL1HL1IE i 1 LH1LH1IE), te je dodan bit za detekciju pogreške (E) i indikator posljednjeg paketa (I). Bit E je inicijalno 0, a ako koji čvor detektira grešku pri slanju, postavlja ga na 1.

Access control field kontrolira pristup čvorova prestenu.

Format PPPTMRRR ima slijedeće značenje:

- PPP - prioritet zastavice (pokazuje koju vrstu zastavice ciljni čvor može prenijeti)

- T - token-bit (token/data)

- M - monitor-bit (na temelju njega monitor-čvor sprečava da neki okviri beskonačno kruže mrežom)

- RRR - rezervacijski bitovi (pomoću njih visoko-prioritetni čvorovi daju zahtjev za idućom zastavicom)

Frame control field (FC) je oblika FFDDDDDD gdje su:

- FF - pokazuje da li je okvir podatkovni, ako nije, onda DDDDDD bitovi...

- DDDDDD - kontroliraju rad token ring MAC protokola

Polazna (source) i ciljna (destination) adresa su duge 2 ili 6 bajtova (16 ili 48 bitova). Ako je prvi bit 0, onda predstavlja adresu jednog od čvorova, dok 1 označava da se radi o adresi grupe (šalje se cijeloj grupi). Polazna adresa je uvijek individualna.

Frame check sequence (FCS) je shema za detekciju pogreške, često zvana cyclic redundancy check - checksum.

Frame status je oblika ACXXACXX, gdje su:

- A - označava da li je ciljna adresa prepoznata (1 označava da je ciljni čvor pročitao podatke, a ako polazni čvor očita 0, onda znači da ili adresa nije prepoznata, ili čvor ne radi)

- C - označava da li je ciljni čvor uzeo podatke iz okvira (polazni čvor ovdje stavlja 0) - pomoću njega polazni čvor utvrđuje da li je ciljni čvor aktivan, ali možda nije uzeo podatke

(3.4.2 Održavanje token ringa)

U održavanje token ringa ubraja se slijedeće:

- inicijalizacija ringa (decentraliziran algoritam sortira koji će čvor započeti s zastavicom, koji će idući, itd.)

- dodavanje novog čvora (potrebno je ugasiti pa reinicijalizirati mrežu da bi se dodao čvor!)

- uklanjanje čvora (čvor se uklanja iz prestena (spajaju se susjedni), i također je potrebno ugasiti i reinicijalizirati mrežu)

- reakcija na ispad - (obično kad dva čvora počnu istovremeni prijenos, ili se prekine mreža i nitijedan čvor ne uzima svoj red)

(3.4.3 Token ring multi-station access units - MAU)

Problem dodavanja i uklanjanja čvora iz token ringa može se djelomično rješiti upotrebom MAU-a. Slika 3.6 prikazuje dva trosmjerna MAUa povezana tako da ostvaruju šestočvornu mrežu. MAU omogućava da se čvor uključi ili isključi iz mreže bilo mehaničkim prespajanjem, bilo automatskim elektronskim prespajanjem, a bez da se mora ugasiti mreža.

IBM 8228 je tipičan pasivni MAU koji radi na 4Mbps ili 16Mbps i ima 10 priključaka, tj. osam pasivnih ulaza za čvorove, ring-in (RI) i ring-out (RO) veze. Maksimalan razmak između MAU jedinica je oko 650m kod 4Mbps, odnosno 325m kod 16Mbps.

Vidi sliku 3.7.

(3.5 Ethernet)

Ethernet je razvijen od strane Xerox Corporationa u suradnji sa DECom i Intelom. Odonda, internacionalni standardni su dalje razvijani od IEEE 802 vijeća. Ethernet se temelji na bus mreži, gdje svi čvorovi koriste isti vod, i samo jedan može u nekom trenutku slati podatke. Podatkovni paket ima izvorišnu i ciljnu adresu, te svaki čvor prati vod (Ether) i uzima svoje pakete.

Ethernet koristi Carrier Sense, Multiple Access sa Collision detection (CSMA/CD), što znači sljedeće:

- na CSMA/CD mreži, čvorovi gledaju vod i prate kad je zauzet

- čvor koji želi poslati poruku čeka stanje nezauzetosti voda, kad dočeka, šalje poruku

- ukoliko se dogodi da dva čvora pokušaju istovremeno poslati poruku, vod dolazi u jamm stanje i oba čvora zaustavljaju prijenos te pošalju jamming signal na vod da označe koliziju – svi čvorovi na taj signali reagiraju čekanjem (svaki sebi određuje random period u trajanju od 10 do 90ms) nakon kojeg ponovno pokušavaju ponovo

Kako svaki čvor ima svoj random-delay, postoji mogućnost postavljanja prioriteta. Na taj način, čvorovi se mogu boriti za pristup, ali im oni nije zagarantiran.

U pravilu, kolizija usporava mrežu, pa svaki čvor mora biti spreman da je detektira, te da prima i šalje podatke istovremeno.

Ethernet 2.0 i IEEE 802.3 su najpopularniji CSMA/CD standardi i koriste baseband komunikaciju. Brzine prijenosa se kreću od 10Mbps preko koaksijalnog kabla, pa do 100Mbps u nekim mrežama.

Njegova prednost je u jednostavnosti postavljanja i održavanja, dok je mana sporost pri velikom prometu.

(3.5.1 Ethernet – media access control (MAC) sloj)

Slika 3.8 prikazuje format IEEE 802.3 okvira.

On se sastoji od 2 ili 6 bajtova za izvorišnu i ciljnu adresu (16 ili 48 bitova), 4 bajta za CRC (32 bita) dok je 2 bajta rezervirano za dužinnu LLCa. LLC dio može biti dug do 1500 bajtova. Preamble i delay komponente definiraju početak i kraj okvira. Inicijalni početni i završni delimiteri su 8 bajtova dugi, dok je delay dug barem 96 bajtova.

Preamble je dug 7 bajtova i njime započinje Ethernet okvir. Svaki bajt ima fiksni bitovni uzorak: 10101010 i svaki čvor na mreži ga koristi radi sinhronizacije svog sata. Također, on upozorava čvorove da slijedi paket i da provjere ciljnu adresu. Delay je 96-bajtni komad koji predstavlja minimalni razmak između dva okvira.

Start delimiter je dužine jednog bajta i sadrži 10101011. On slijedi preamble i označava da se prenosi ispravan paket.

Izvorišna i ciljna adresa su 16 ili 48-bitne MAC adrese pošiljatelja i primatelja. Svi čvorovi na mreži, dakle, moraju imati 16 ili 48-bitne adrese. Svaki Ethernet i token prsten uređaja ima jedinstvene MAC adrese koje se obično izražavaju u hex obliku, npr.: 4C-31-22-10-F1-32 ili 4C31:2210:F132.

LLC dužina polja označava da li paket sadrži informacije ili će biti korišten za određivanje broja bajtova u Logical link polju.

Logical link polje je minimalno 46, a maksimalnoo 1518 bajtova dugo. Njegov format je prikazan još na slici 3.2. Veći paketi informacija se šalju pomoću više okvira, dok se kod manje od 46 bajtova nadodaju redundantni bitovi.

Frame check sequence (FCS) služi za detekciju pogreške i često se još naziva Cyclic redundancy check (CRC).

(3.5.2 Hardware)

Za ethernet vezu potrebno je malo hardvera. Kao vod, služi 50-ski (impedancija) koaksijalni kabel. Uređaji za odašiljanje i prijam paketa nazivaju se transceiver-i, dok Controlleri sastavljaju i rastavljaju pakete. Vidi sliku 3.9.

Transceiver

U trenucima “nezaposlenosti” na mreži je prisutan napon od +0.7V. On predstavlja carrier sense signal za sve čvorove na mreži, i naziva se heartbeat.

Kod slanja, transceiver šalje preamble koji se sastoji od naizmjeničnih jedinica i nula. Koristi se Manchester kodiranje koje 0 kodira kao high to low, dok je 1 low to high promjena napona. Low napon je –0.7V, dok je high +0.7V. Ako nakon slanja preambla nije detektirana kolizija, nastavlja se sa slanjem ostatka okvira.

Transceiver spaja čvor sa koaksijalnim kablom, a njegove glavne funkcije su:

- primanje i slanje bitova

- odašiljanje jam signala

- test za prijem

- detekcija kolizije (pomoću nadziranja DC (prosječnog) napona na mreži)

- test za heartbeat

- slanje preambla

- slanje delay signala

Controller rastavlja i sastavlja okvire, te nadodaje izvorišne i ciljne adrese. Njegove glavne funkcije su:

- konvertiranje bitova od serijskih na paralelne i paralelnih na serijske (prijenos)

- stavljanje podataka u okvire za slanje i prijem

- kodiranje i dekodiranje odaslanih signala

- prepoznavanje adresa

- detektiranje greške i kolizija

- nadodavanje i dodavanje preambla

- osiguravanje carrier sense i deference-a

- filtriranje kolizijskih fragmenata

- generiranje i provjeravanje FCS-a

- filtriranje greški poravnanja i preljeva

- ograničavanje brzine prijenosa da se spriječe preljevi

- upravljanje prijemnim i prijenosnim vezama

- sastavljanje i rastavljanje okvira

- traženje ponovnog prijenosa

Kontroler rastavlja prihvaćene okvire i prenosi ih operativnom sustavu.

(3.5.3 Ograničenja Etherneta)

Postoje brojna ograničenja Ethernet CSMA/CD sustava. Ona se odnose na maksimalna vremena širenja signala i njegove posljedice - maksimalne dužine kablova. Ograničenja su također posljedica clock perioda.

Dužine segmenata

Dvostruka parica i koaksijalni kablovi imaju karakterističnu impedanciju. Koaksijalni kabel ima tako svoju karakterističnu impedanciju od 50. Ethernet veza se može sastojati od nekoliko podijeljenjih koaksijalnih sekcija koje zajedno čine jedan segment, a koji predstavlja samostalnu mrežu. Segment ne smije biti duži od 500 metara.

Repeater se nadodaje između segmenata da pojača signal. Između dva čvora mogu se postaviti maksimalno dva repeatera. maksimalni razmak (point-to-point) tako može biti 1500m (vidi sliku 3.12).

Sami transceiveri pak ne smiju biti povezani sa kraće od 2,5m kabla (inače se javlja interferencija koja uzrokuje koliziju). Uz to, svaki segment ne smije imati više od 100 transceivera. Veći broj transceivera smanjuje električnu kvalitetu mreže.

(3.5.4 Tipovi Etherneta)

Postoje četiri glavna tipa etherneta:

- Standardni, ili thick-wire Ethernet (10BASE5) – koristi “high-specification” RG-50 kabel i N-tip T-konektore za spajanje transceivera na backbone. Čvor se spaja na trensceiver preko 9-pinskog D-tip konektora; “Vampir” konektor se može koristiti za spajanje transceivera na backbone kabel

- Thinnet, ili thin-wire Ethernet, ili Cheapernet (10BASE2) – koristi “low specification” (ima manji unutrašnji promjer konduktora); umjesto N koriste se BNC T-konektori koji se direktno spajaju na backbone; sam transceiver je integriran na čvor

- Twisted-pair Ethernet (10BASE-T)

- Optical fibre Ethernet (10BASEF)

Prva tri tipa su prikazana na slici 3.15. (njihov spoj na osnovni vod – backbone)

a njihove karakteristike na tabeli 3.1:

(3.5.5 Brzi Ethernet)

Postoje tri nova 100Mbps standarda za Ethernet. To su: 100BASE-TX (dvostruka parica), 100BASE-T4 (dvostruka parica) i 100BASE-FX (optički kabel).

(3.5.6 Hubovi za dvostruke parice)

Čvorovi Etherneta dvostruke parice (10BASE-T), obično se povezuju na backbone kao mreža zvijezda pomoću hub-a kao što je prikazano na slici 3.16.

(3.5.7 Međupovezivanje LANova)

Kad se npr. zbog zagušenja jedne mreže vrši njezino rastavljanje na dvije manje, za njihovo međupovezivanje (dakle, povezivanje dva LANa) koristi se network bridge. Bridge ustvari samo preusmjerava pakete iz jednog u drugi segment, i to onda su oni krenuli iz jednog, a ciljni čvor je u drugom segmentu. Tokom svog rada bridge sebi stvara tzv. routing table, koja mu pokazuje u kojem segmentu se nalazi koji čvor, te na temelju nje preusmjerava samo one pakete koji doista idu iz jednog u drugi segment.

Jedna takva mreža prikazana je na slici 3.17:

Novi bridgeovi omogućavaju spanning-tree mrežu, a njihovi algoritmi im omogućavaju da dobro “nauče” topologiju mreže, te tako preusmjeravaju promet preko manje zagušenih dijelova mreže i izbjegavaju dijelove na kojima je bio ispad ili puno grešaka (takvi bridgeovi mogu međusobno komunicirati o prometu). Jedna takva mreža prikazana je na slici 3.18:

Pomoćni bridge (crtkani) može služiti da preusmjeri promet između mreža A i C preko sebe, pa da tako A-C promet ne utječe na promet mreže B.

(3.6 Fibre Distributed Data Interchange - FDDI)

Najpoznatiji mrežni optički standard jest FDDI. On radi na 100 Mbps sa dva koncentrična token ringa, kao na slici 3.19. Svaki čvor povezan na FDDI može biti običan čvor, ili bridge prema nekom konvencionalnom LANu, kao što je Ethernet ili token-ring. Maksimalni domet mreže je 100km, sa maksimalnim razmakom od 2km između čvorova. Na mrežu može biti priključeno maksimalno 1000 čvorova, odnosno, 500 po prstenu.

Budući da postoje dva prstena, moguće je da razdvojiti promet na dva dijela, što teoretski, udvostručava kapacitet na 200 Mbps. No, perfomance degradiraju u slučaju zagušenja ili ispada nekog prestena. Glavna prednost koncentričnih prstena je njihova mogućnost loop-backa sa pogrešnim paketima.

FDDI koristi token passing medium access metodu. Postoje dvije vrste zastavice: restriktivna (restricted) i nerestriktivna (unrestricted). U normalnim uvjetima koristi se nerestriktivna zastavica. Kad čvor primi nerestriktivnu zastavicu, započinje prijenos paketa u vremenskom periodu sastavljenom od fiksnih komadičaka Tf i varijabilnog vremena Tv koje zavisi o prometu u prstenu (kad je promet mali, čvor može duže zadržati zastavicu).

Kad čvor želi ući u extended data interchange (intenzivniju razmjenu) sa nekim drugim čvorom, tada prihvaćenu nerestriktivnu zastavicu pretvara u restriktivnu, što mu omogućava tzv. produženu komunikaciju (extended period), dok ostali čvorovi mogu koristiti prsten samo za fiksni vremenski period. Po završetku prijenosa, zastavica se natrag vraća na nerestriktivnu.

FDDI koristi timed token-passing protocol za prijenos podataka, jer stanica može zadržati zastavicu samo određenu količinu vremena. Zbog toga, postoji granica na količinu podatka koju čvor može prenijeti kod svake dane prilike.

Čvor pošiljatelj je odgovoran za odašiljanje nove zastavice nakon prenošenja svojih paketa. Idući čvor u lancu je sljedeći koji će dobiti priliku za slanje. Zahvaljujući svim tim principima, svi čvorovi imaju podjednaku priliku za slanje.

(3.6.1 Primjena FDDI mreža)

Uobičajene primjene FDDI mreža uključuju:

- upotreba kao podmreža pri povezivanju brzih kompjutorskih i drugih periferalnih uređaja

- upotreba kao mreže koja povezuje terminale, PCe i radne stanice gdje aplikacije traže brze prijenose velikih količina podataka (npr. kod CADa)

- upotreba kao mreže visoke pouzdanosti (gledajući mogućnost greške)

- upotreba kao međupovezne osnovne (backbone) mreže za neke dvije mreže

(3.6.2 FDDI backbone mreža)

FDDI backbone mreža, upotrebljava se kao osnovni vod za mreže koje traže visoku pouzdanost i brze prijenose podataka. Prikaz je dan na slici 3.20.

Postoje četiri osnovna tipa čvorova koji se mogu spojiti na FDDI mrežu:

- dual attachment stations (DAS)

- single attachment stations (SAS) – povezuju se na FDDI prsten preko SAC i DAC koncentratora (lako ih je dodati, skloniti ili premjestiti jer koncentratori će automatski zaobići isključene čvorove)

- dual attachment concentrators (DAC) – prihvaća SAS stanice i SAC koncentratore (vidi sliku 3.21)

- single attachment concentrators (SAC) – prihvaća samo SAS stanice

Slika 3.21 prikazuje jednu takvu mrežu koja uključuje čvorove svih navedenih tipova.

Svaki DAS i DAC traže 4 vlakna da se priključe na mrežu: Primary In, Primary Out, Secondary In, Secondary Out. Za spajanje SASa pak trebaju samo dva vlakna (Slave In i Slave Out) koja se priključuju na Master Out i Master In na koncentratoru (vidi sliku 3.22).

FDDI stanice se spajaju na prsten pomoću Media Interface Connectora (MIC). MIC priključak se spaja na stanicu i MIC priključak od mreže. DAS ima dva MIC priključka, jedan za Primary Ring In i Secondary Ring Out, a drugi za Primary Ring Out i Secondary Ring In, kao što je prikazano na slici 3.23.

(3.7 Zadaci)

- C (može i D)

- D

- A (IEEE 802.2 kao LLC za data-link sloj i IEEE 802.3 kao MAC za fizički i dijelom data-link sloj OSI modela)

- B ?

- B

- C

- D

- N

- C

- B

- B

- D

- C

- C

- B

- A (1/4.000.000 = 0.25)

- B

- A

- D

(3.8 Vježbe)

- ...

- ...

- U Control polju LLC okvira, ciljni čvor određuje da je okvir nadzorni (supervisory – stavlja mu 10 kao prve bitove), u S bitove (bitovi 3 i 4) mu stavlja RR (receiver ready), a u ostatak polja (receive sequence number) mu stavlja broj zadnjeg paketa koji je ispravno primljen

- Kod token-ringa, start delimiter se može označiti slanjem vodeće 1-ice pa onda HL0HL000 po Manchesterovoj shemi, ili slanjem vodeće 0-le, pa onda LH0LH000. End-delimiter je isti kao i start, ali su 0 i 1 zamijenjeni (dakle: 0 HL1HL1IE i 1 LH1LH1IE), te je dodan bit za detekciju pogreške (E) i indikator posljednjeg paketa (I). Bit E je inicijalno 0, a ako koji čvor detektira grešku pri slanju, postavlja ga na 1.

- MAU u token-ringu omogućava isključivanje i uključivanje novih čvorova bez da se mora resetirati tj. reinicijalizirat cijela mreža (što se bi inače, bez MAUa, moralo)

- Preamble u Ethernet okviru služi da se javi čvorovima da slijedi jedan okvir, te im se pruži prilika da usklade svoje satove (šalju se 10101010)

- Različiti tipovi Etherneta (10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T i 10BASEF) se međusobno razlikuju po minimalnom razmaku između čvorova, maksimalnoj dužini segmenta, maksimalnom broju čvorova na mreži te vrsti priključaka i kablova

- 3F6F:8860:987F

- Kod FDDIa postoje dvije vrste zastavica – restricted i unrestricted... Druga se koristi u normalnom načinu rada, a prva kad neki čvor šalje veće količine podataka pa treba više vremena

4. Performanse LANa

(4.1 Uvod)

Na izbor odgovarajuće tehnologije za određenu LAN mrežu utječu brojni faktori, počevši od osnovnih perfomansi, preko cijene, do održavanja i sl.

IEEE 802 vijeće je sponzoriralo Bell Labs da analiziraju perfomanse token-ringa i CSMA/CD mreže. Glavni zaključci su bili:

- što je manji okvir, veće su razlike između token-ringa i Etherneta

- token-ring je manje osjetljiv na veličinu

- CSMA/CD nudi brzinu kod malog prometa dok je osjetljiviji na jači promet

(4.2 Mrežni promet)

Kod Etherneta, čvorovi na mreži nemaju posebne prioritete. Svaki čvor šalje svoj paket u oba smjera, a ciljni čvorovi su dužni prihvatiti paket i vratiti odgovor o prijemu. Kad više čvorova želi poslati paket, dolazi do kolizije i sudjelujući čvorovi po random-vremenu ponovno pokušavaju prijenos.

Kod malog prometa, Ethernet je vrlo efikasan, ali zato ponekad uzalud troši mrežni kapacitet. Kod većeg prometa efikasnost se smanjuje zbog većeg broja kolizija. Istraživanja su pokazala da je Ethernet najefikasniji kod 50% iskorištenosti kapaciteta.

Krivulja iskorištenosti dana je na slici 4.1:

(4.3 Poboljšanje performansi mreže)

Glavne metode za poboljšanje performansi mreže su:

- analiza prometa i implementacija promjena da se poveća propusnost

- provjera da se mreža poklapa sa Ethernet standardima i da se smanji broj različitih Ethernet standarda (npr. Ethernet 1.0 ne radi dobro sa Ethernetom 2.0 (zbog razlika u detekciji kolizije), a i razlike u softveru mogu utjecati na performanse mreže)

- izolacija segmenata sa bridgeovima

- uklanjanje repeatera

- dodavanje fan-out uređaja

- korištenje bridgeova koji mogu pohraniti okvire i poslati ih kad se mrežni promet smanji

(4.3.1 Smanjenje broja različitih Ethernet standarda)

(4.3.2 Fan-out box)

Fan-out box (uređaj) ili koncentrator, služi da se na njega poveže nekoliko čvorova, te da on zatim (1) pakete koji se šalju između dva čvora koji su na njega priključena uopće ne šalje na backbone već direktno prosljeđuje, te da (2) detektira mogućuju koliziju među svojim čvorovima. Vidi sliku 4.3

Upotrebom fan-out uređaja nastaju mrežne konstrukcije koje se nazivaju Concentred Local Area Networks (CLAN). Fan-out boxovi imaju obično 2, 4, 8 ili 16 priključaka, a na backbone se priključuju standardnim N-tip ili BNC konektorima. Svaka grupa se zove workgroup, a padom backbonea, grupa može dalje nesmetano raditi. Svaka grupa može imati neke svoje specifične resurse (pisače, file-servere i sl.).

(4.3.3 Segment mreža sa bridgeovima i fan-out boxovima)

(4.3.4 Distribucija prometa)

(4.3.5 Osiguravanje alternativnih puteva)

(4.3.6 Sklanjanje repeatera)

Umjesto repeatera (koji samo produžuju mrežu, tj. backbone) moguće je staviti bridgeve koji inteligentno routaju pakete.

(4.3.7 Uvođenje lokalnih resursa)

(4.3.8 Buffer mreže sa pohranjujućim i prosljeđujućim bridgeovima)

(4.3.9 Vježbe)

- Kod povećanog prometa veća je mogućnost kolizije

- ...

- ...

- ...

5. Transmission Control Protocol (TCP) and

Internet Protocol (IP)

(5.1 Uvod)

Spoj mreža se naziva internetworking (ili internet). Svaki dio takve mreže naziva se subnetwork (ili subnet). TCP/IP su protokoli koji omogućavaju komunikaciju dvaju različitih subnet-a.

Protokol je skup pravila koji omogućavaju pravilnu razmjenu informacija.

IP ulazi u Network sloj, dok se TCP odnosi na Transport sloj OSI modela. Njihov rad je transparentan za Physical i Data Link slojeve, pa zbog toga mogu biti korišteni na Ethernetu, FDDI-u i token-ring mrežama.

TCP/IP je razvila US Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). Njihov cilj je bio povezati više sveučilišta i drugih istraživačkih institucija na sebe. Rezultat tog interneta je Internet (veliko _I_ ! :), prikazan na slici 5.1. Svaki čvor na internetu ima jedinstvenu tzv. IP adresu.

ISO je prihvatio TCP/IP kao standard za transport i network sloj OSI modela, te je taj standard poznat pod imenom ISO-IP.

Najpoznatije aplikacije koje koriste TCP/IP protokol su: telnet, ftp, ping..

Glavne prednosti interneta su:

- on omogućava da se više mreža administrira kao jedna, čak i ako su prostorno udaljene

- omogućava komunikaciju dva računala koja su prostorno vrlo udaljena

- omogućava put elektroničkoj pošti

- omogućava više puteva među čvorovima, što omogućava stvaranje alternativnih puteva

- ima mogućnost da izolira promet od drugih mreža

- omogućava pristup informacijama na udaljenim siteovima

- omogućava efikasnost i fleksibilnost koja omogućava implementaciju workgroup-a, izoliranje prometnih korisnika, ograničenje različitih pristupa korisnicima i sl.

(5.2 TCP/IP gateway-i i host-ovi)

TCP/IP hostovi su čvorovi koji komuniciraju preko povezanih mreža koristeći TCP/IP.

TCP/IP gatewayi su čvorovi koji povezuju mrežu jednog tipa sa mrežom drugog tipa (potreban je odgovarajući hardver i softver koji konvertira pakete jednog u pakete drugog tipa – tj. najčešće konvertira token-ring MAC sloj u ekvivalentni Ethernet MAC sloj i obrnuto).

Router povezuje dvije mreže istog tipa point-to-pont vezom. Osnovna razlika između routera i gatewaya (vidi sliku 5.2) s jedne i bridgea s druge strane, je da bridge koristi 48-bitnu MAC adresu, dok router i gateway koriste IP mrežnu adresu.

Prikaz rada gatewaya dan je na slici 5.3 – on prihvaća okvir, pročita njegovu adresu i zatim gleda da li da ga šalje iz mreže A u mrežu B ili ne.

(5.3 Funkcija IP protokola)

Glavne funkcije IP protokola su:

- usmjeravanje (routanje) IP okvira (data frameova – tzv. internet datagrami) preko interneta. IP program je pokrenut na svakom čvoru i zna gdje je lokacija gatewaya na mreži – koji pak će paket dalje usmjeriti na internet prema ciljnoj mreži)

- fragmentira podatke u manje pakete (do 64kB)

- javlja greške polaznom čvoru (kod routanja ili sastavljanja datagrama može doći do greške); također, datagrami se brišu ukoliko putuju mrežom dulje od određenog perioda (također se javlja greška polaznom čvoru – da ciljni čvor ili mreža ne postoji (!!! vidi loše poslane e-mailove :-) )

(5.4 Internet datagram)

IP protokol, kao Network sloj OSI modela, na paket primljen od Transport layera nadodaje svoje zaglavlje (sa informacijama poput polazne i ciljne IP adrese). Taj paket naziva se internet datagram.

Format paketa je dan na slici 5.4

Jedan datagram sadrži do 64kB podataka. Veće količine podataka šalju se kao više datagrama.

TCP/IP version number sadrži verziju IP protokola tj. formata paketa

Type of service je 8-bitno polje formata PPDTRXX gdje je PPP prioritet datagrama (0..7), D označava low delay service, T označava high throughput, R označava visoku pouzdanost, dok se XX nisu iskorišteni.

Header length definira veličinu paketa u doublewordima  (množi se s 4). Minimalna dužina je 5 bajtova, a amksimalna 65536 bajtova.

Gateway može routati datagrame i razdvojiti ih u manje komade. D-bit označava gatewayu da ne smije rastaviti određeni paket, odnosno da ciljno čvor treba primiti podatke u jednom komadu, ili ne primiti uopće. M-bit je more fragments bit se koristi kod rastavljanja paketa, a fragment offset označava broj fragmenta.

Time-to-live označava u sekundama koliko maksimalno paket smije putovati, tj. svaki ga gateway smanjuje za određeni iznos. Kad dostigne nulu, datagram se briše. Time-to-live također označava i koliko cilj treba maksimalno čekati za idući datagram fragment.

8-bitni Protocol definira koji tip IP protokola se koristi na datagramu.

Header checksum ima 16-bitni uzorak za detekciju pogreške.

Source i destination IP addresses su pohranjena u 32-bitna polja.

Options polje sadrži informacije za debuggiranje, kontrolu pogreške i routing informacije.

(5.5 TCP/IP interneti)

(5.5.1 Određivanje internet adresa)

Svaki čvor koji se služi TCP/IP komunikacijom zahtjeva IP adresu koja se zatim uparuje s njegovom token-ring ili Ethernet MAC adresom. MAC adresa omogućava čvorovima istog segmenta da međusobno komuniciraju.

Čvorovi na TCP/IP mreži su ili hostovi ili gatewayi. Gateway je bilo koji čvor koji routa TCP/IP pakete između mreža. Taj čvor treba imati prikladne mrežne kontrolere kojima se spaja na obje mreže.

(5.5.2 Format IP adrese)

IP adresa se sastoji od dva dijela: prvi dio (network number) označava broj mreže, dok drugi dio (host number) označava određeni host na mreži.

IP adresa je dužine 32 bita, i piše se u formatu X.Y.Z.W.

Postoje A, B i C tip IP adrese. (vidi sliku 5.7.)

- A-tip ima 7-bitni broj mreže i 24-bitni broj hosta (16M) – tj. network adresa je 1-126, a host 0.0.1 – 255.255.254

- B-tip ima 14-bitni broj mreže, a 16-bitni broj hosta – tj. network adresa je 128.1-191.254, a host 0.1 – 255.254

- C-tip ima 21-bitni broj mreže, a 8-bitni broj hosta – tj. network adresa je 192.0.1 – 223.255.254, a host 1-254

(5.5.3 Stvaranje IP adrese pomoću subnet brojeva)

Osim A, B i C sheme, moguća je i hijerarhijska shema IP adresa, gdje se adresa dijeli na Network Number, Subnet Number (!) i Host Number.

Inače, IP adrese dijeli Network Information Centre (NIC).

(5.5.4 Određivanje subnet maske)

Ako se koriste subneti, tada se moraju koristiti tzv. subnet maske koje pokazuju koji dio adrese je mrežni dio (1-nice), a koji dio je za hostove (0-le). Tako je npr. standardna (default) maska za IP adresu A-tipa (klase) 255.0.0.0, za B 255.255.0.0, a za C i klasu B sa subnetom 255.255.255.0.

Pri postavljanju TCP/IP mreža, prolazi se kroz sljedeće korake:

- Hostovima se pridjeljuju jednostavna tekstualna imena koja se lakše pamte od njihovog IP ekvivalenta (npr. 146.176.147.43)

- Određuje se koji tip će biti IP adresa (tj. ako je puno hostova, onda A i B tip, a ako je malo hostova, a puno mreža, onda C-tip). Za priključivanje na internet, obično se koristi B-tip sa poljem podmreže.

- Dodjeljuje se network number (dodjeljuje je NIC)

- Dodjeljuju se subnet brojevi

- Dodjeljuju se internet adrese hostovima (svi imaju istu network i subnet adresu)

- Pridjeljuju se adrese gatewayima (istom imenu dvije različite IP adrese)

(5.6 Primjer mreže)

(5.7 Domain Name System)

Domain Name System se odnosi na zamjenu IP adresa sa odgovarajćim lako-pamtljivim tekstualnim imenima (sustav imena domena).

npr. www.sony.com = 143.101.112.6

(5.8 Internet Naming Structure)

Internet Naming Structure polazi od hijerarhijskog sastavljanja imena (ekvivalenata IP adresama) tako da riječi odjeljuje točkom. Primarne domene (primary domain names) su: com (komercijalne organizacije), edu (sveučilišta), gov (vladine org.), mil (vojska), net (internet support centri) i org (razne druge organizacije).

Nakon primarne domene (npr. na www.eece.napier.ac.uk - uk) nalazi se ime subneta (ac). Slijedi ime institucije (napier), subneta te institucije (eece) i na kraju ime samog hosta (www).

(5.9 Domain Name Server - DNS)

Svaka institucija na internetu ima hosta na kojem je pokrenut proces, tzv. domain name server (DNS). DNS upravlja bazom zvanom Directory Information Base  (DIB) koja sadrži podatke o direktorijima te institucije. Kad se nadoda novi host, system manager dodaje njegovo ime i njegovu IP adresu, te se tek onda ono uključuje na internet.

(5.10 TCP/IP naredbe)

(5.10.1 ping)

Ping program prikazuje da li je neki čvor TCP/IP aktivan.

(5.10.2 ftp – file transfer protocol)

FTP program koristi TCP/IP protokol za prijenos datoteka sa jednog na drugi čvor. FTP po potrebi čita hosts datoteku da sazna točnu IP adresu danog imena. Po ulasku u program, korisnik se služi DOS-olikim naredbama za pregled sadržaja udaljenog čvora i prenošenje datoteka.

(5.10.3. telnet)

Telnet program se koristi za udaljeno prijavljivanje na neki udaljeni čvor.

(5.10.5 nslookup)

Nslookup program pomoću lokalnog hosts filea i DNSa utvrđuje IP adresu nekog internet čvora. Ako ne može pronaći njegovu adresu, tada komunicira sa drugim gatewayima izvan svoje mreže da vidi da li koji od njih imaju traženu adresu.

(5.10.5 netstat – network statistics)

Unix naredba netstat prikazuje status mreže.

(5.10.6 route)

Ova unix naredba koristi se za mijenjanje routing tabele bridge-a.

(5.11 Zadaci)

- D

- A

- B

- C

(5.12 Vježbe)

- i) 140.113.1.9 – tip B (prvi bitovi su 10); ii) 64.125.65.233 – tip A (prvi bit = 0); iii) 174.113.29.57 – tip B (prvi bitovi su 10)

- ...

- ...

- ...

6. High-level Data Link Control (HDLC)

(6.1 Uvod)

Postoje dva tipa protokola:

- asinhroni protokol i

- sinhroni protokol

Asinhrona komunikacija se bazira na start – stop principu. Tipični znakovi (characters) za kontrolu toka su: EOT (End of Transmision), ACK (acknowledgement), STX (Start of Transimission) i NACK (Negative Acknowledgement).

Sinhrona komunikacija podrazumijeva slanje okvira kod kojih početak i kraj određuju start i end bitovi. Najpopularniji sinhroni IBMovi protokoli data-link razine su SDLC i HDLC. Mnogi network data link slojevi su bazirani na ovim standardima, npr. LLC sloj u IEEE 802.x LAN standardu i LAPB u X.25 packet-switching standardu.

Sinhrone komunikacije obično koriste bit-oriented protokole (BOP), gdje se podaci šalju bit po bit, pa se tako data link kontrolne informacije interpretiraju na bit-po-bit bazi, prije nego sa jedinstvenim data link kontrolnim znakovima.

HDLC je standard razvijen od ISO-a, koji osigurava bazu za data link sloj u point-to-point i multi-drop vezi. Može prenositi podatke bilo u simpleks, half-duplex ili full-duplex modu. Okviri su u pravilu ograničeni na 256 bajtova dužine, a jedno kontrolno polje ima većinu data link kontrolnih funkcija.

(6.2 HDLC protokol)

Kod HDLC-a, čvor se definira bilo kao primarna, ili kao sekundardna stanica.

Primarna stanica kontrolira tok informacija i šalje komande sekundardnim stanicama, koje onda šalju odgovore natrag primarnima. Primarne stanice sa jednom ili više sekundardnih stanica zovu se “unbalanced configurations” (neuravnotežene konfiguracije? :-).

U point-to-point vezi, primarna stanica komunicira sa samo jednom sekundarnom (tada se može ponašati kao primarna i kao sekundarna stanica – to se zove balanced configuration ili kombinirane stanice), dok u multi-drop vezi, komunicira sa više njih.

(6.2.1 HDLC načini rada)

HDLC ima tri načina (moda) rada:

- unbalanced konfiguracije koriste Normal Response Mode (NRM) – sekundarne stanice mogu slati podatke jedino onda kada su im to dopustile sekundarne; u ovom slučaju koristi se samo jedna primarna stanica (vidi sliku 6.2)

- unbalanced konfiguracije mogu također koristiti Asynchronous Response Mode (ARM). On se razlikuje od NRM po tome da sekundardne stanice mogu komunicirati sa primarnima bez da trebaju dozvolu za to

- u Asynchronous Balanced Modu (ABM) sve stanice imaju isti prioritet i mogu vršiti funkcije primarnih i sekundardnih stanica

(6.2.2 Format HDLC okvira)

HDLC okviri se odjeljuju nizom bitova: 01111110. Slika 6.3 prikazuje standardni format HDLC okvira. Polja su:

- flag field – 7E ili 01111110, neponovljiv niz u ostatku paketa (gdje se javlja, umeću se dodatni bitovi da ga odijele)

- address filed – pokazuje kojem čvoru se šalje okvir; raspoloživo je 254 adresa, jer je 00000000 rezerivirana kao null ili void (prazna) adresa, a 11111111 prenosi poruke na sve sekundardne stanice; ako je puno sekundardnih stanica, onda se koristi proširena (extended) adresa – 0 kao prvi bit označava da slijedi idući byte, dok 1 kao prvi bit završava: XXXXXXX1 XXXXXXX0 XXXXXXX0 XXXXXXX0 (obrnut zapis!?)

- control field – veliko je 8 ili 16 bitova, koristi se da odredi tip okvira, a može sadržavati i informacije za kontrolu toka (flow control information); prva dva bita određuju tip okvira (vidi sliku 6.5) – informacijski, nadzorni i nenumerirani;

Kad je okvir poslan s primarne stanice, P/F bit pokazuje da se proziva sekundardna stanica (u unbalanced modu, sekundardna stanica ne smije prenositi okvire, osim ako nije uključen taj poll bit). Kad se okvir šalje sa sekundarne stanice, P/F prikazuje da li je okvir posljednji u nizu, ili ne – dakle, ako je okvir poslan sa primarne, onda je taj bit poll (P), a ako sa sekundarne, onda je final (F)

(Za ostatak značenja kontrol polja vidi sliku 6.5)

- information field – sadrži podatke (trećeg OSI sloja i iznad); dužine je uvijek dijeljive sa 8 bitova; a receiver zna njegovu dužinu tako da detektira start i end flagove tj. vidi dužinu cijelog okvira (tako odmah nađe i FCS polje); broj znakova može biti i nula, ukoliko okvir ne prenosi podatke

- frame check sequence (FCS) field sadrži 16-bitni kod za detekciju pogreške baziran na CRC (Cyclic Redundancy Check) polinomu; koristi se za provjeru adresa, kontrolnog i informacijskog polja i to po polinomu specificiranom po CCITT V.41, koji glasi: f(x) = x16 + x12 + x5 +x1 (tzv. CRC-16 ili CRC-CCITT – vidi poglavlje 13).

Informacijski okvir sadrži niz podataka, i određen je sa 0 na prvoj poziciji u kontrolnom polju. 3-bitni N(R) se koristi da potvrdi broj ispravno prenešenih okvira, a N(S) je broj samog okvira (koji se šalje). Okviri se numeriraju počevši od 0 (000), do 7 (111),  pa onda opet od 0.

Nadzorni okvir sadrži podatke za kontrolu toka (flow control data). S polje (vidi sliku 6.5) određuje da li se šalje RR (Receiver Ready – 00),  RNR (Receiver Not Ready – 10), REJ (Rejected – 01) ili SREJ (Selectively Reject – 11).

Nenumerirani okvir može služiti za slanje naredbi (P/F je tada poll bit – traži se odgovor), ili za odgovore (tada je flag bit – end of response). Naredbe su: SARM (Set Asynchronous Response Mode), SNRM (Set Normal Response Mode), SABM (Set Asynchronous Balance Mode – 1111P110), RSET (reset), FRMR (Frame Reject) i DISC (Disconnect – 1100P010). Odgovori su: UA (Unnumbered acknowledge), CMDR (Command Reject), FRMR (Frame Reject – 1110F001) i DM (Disconnect Mode – 1111F000).

(6.3 Transparentnost)

Da se ne bi pojavio niz 01111110 negdje u okviru (to su start i end odjeljitelji), koristi se tzv. mehanizam nula-bit umetanja (zero-bit insertion). Pravila su sljedeća: nakon svakih pet jedinica zaredom, umeće se po jedna 0, osim kod zastavice; kad receiver primi 5 jedinica zaredom, a zatim nulu, onda nulu briše, a ako je 1, onda je to zastavica.

(6.4 Kontrola toka)

Nadzorni okvir (S[]) šalje kontrolne informacije da potvrdi prijem okvira, ili javi njihovo odbacivanje.

Nenumerirani okvir (U[]) pak podešava vezu između primarne i sekundarne stanice, šaljući naredbe sekundardnoj, odnosno šaljući odgovore od sekundardne. Informacijski okviri (I[]) sadrže podatke.

(6.4.1 Link connection)

Slika 6.6 prikazuje kako primarna stanica (čvor A) uspostavlja vezu sa sekundardnom (čvor B) u NRM (Normal Response Mode).

- Primarna stanica šalje čvoru B (na adresi ADDR_B) nenumerirani okvir sa naredbom za uspostavom SNRM veze, te poll zastavicu

- Ako sekundardna stanica želi uspostaviti vezu, odgovara sa nenumeriranim okvirom, šaljući svoju adresu, Acknowledge i final bit (postoji samo jedna primarna stanica, pa se njezina adresa ne mora navoditi)

- Sad kad je veza uspostaljena, podaci mogu teći između čvorova. Za prekid veze, primarna stanica šalje nenumerirani okvir sa DISC naredbom i poll zastavicom.

- Sekundardni čvor vraća nenumerirani okvir sa UA odgovorom i final bitom

Ukoliko se obje stanice ponašaju kao primarne ili sekundardne, onda koriste ABM mod. Svaka stanica ima isti prioritet i može obavljati funkcije i primarne i sekundarne stanice. Slika 6.7 prikazuje tipičnu SABM vezu.

SABM, SARM i SNRM modovi uspostavljaju komunikaciju sa 8-bitnim kontrolnim poljima, ali postoje i tri naredbe koje uspostavljaju 16-bitna kontrolna polja: SABME (Set Asnynchronous Balanced Mode Extended), SARME i SNRME. Format 16-bitnog kontrolnog polja je dan na slici 6.8.

(6.4.2 Tok podataka)

Nakon uspostave veze, omogućen je tok podataka, odnosno razmjena informacijskih (I[]) i nadzornih (S[]) okvira. Slika 6.9 prikazuje jednu takvu razmjenu okvira između pošiljatelja, čvora A, i primajuće stanice B.

Poll bit označava da stanica A želi potvrdu prijema (tj. primiti nadzorni paket). Greška u prijemu 5-toga paketa ispravlja se ponovnim slanjem.

Kod ABM prijenosa, obje stanice mogu slati i primati podatke, zato svaki okvir sadržava broj poslanog i broj primljenog okvira (piggy-backed acknowledgement).

(6.5 Derivacije HDLC-a)

Postoje brojne derivacije HDLCa:

- LAPB (Link Access Procedure Balanced) se koristi u X.25 packet switched mrežama

- LAPM (Link Access Procedure for Modems) se koristi u modemima koji ispravljaju pogreške

- LLC (Logical Link Control) se koristi u Ethernet i Token-Ring mrežama

- LAPD (Link Access Procedure D-channel) se koristi u ISDN mrežama (Integrated Services Digital Network)

(6.6 Zadaci)

- C

- A

- A (možda i C, ali zbog pomaka?)

- C

- A

- B

- C

- B

(6.7 Vježbe)

- vidi sliku 6.5

- postoje extended naredbe koje uspostavljaju takvu vezu – SABME, SARME i SNRME

- ...vidi gore...

- ...vidi gore...

- a) logički (? :-) 8... prije nego mu se brojač resetira na 0; b) ako je to princip, onda 127

- ...

- ...

7. WAN: X.25 packet switching

(7.1 Uvod)

WAN (Wide Area Network) povezuje dva udaljena čvora, preko “nedefiniranog” skupa preklopnih čvorova.

Postoje dvije osnovne vrste veza preko javnih telefonskih mreža – circuit-switching i packet-switching.

Kod circuit-switched mreža, postoji fizička ili rezervirana veza između čvorova. Tipičan primjer je public-switched telephone network (PSTN). Za prijenos podataka, potrebno je prvo uspostaviti vezu (danas do 64 kbps preko PSTN-a, pa i više). Ta vrsta mreže, poznata je kao Circuit-Switched Digital Network (CSDN). Njezina glavna prednost je da je između čvorova uspostavljena stalna veza (što je rastrošno vremenski i novčano). Mana je da oba čvora moraju raditi na istoj brzini. CSDN ne vrši kontrolu toka, niti detekciju pogreške.

Packet-switching uključuje segmentiranje podataka u pakete koji se šire po mreži. Oni se šalju ili po unaprijed određenom putu, ili se routaju (usmjeravaju) individualno od strane čvora koji ih primi, a preko packed-switched exchanges (PSE) ili routera. Oni na temelju destinacijske adrese i svojeg routing direktorija usmjeravaju paket prema idućem PSE ili routeru. Kao i kod circuit-switchinga, podaci se mogu širiti preko fiksnog puta, ali staza nije fizički spoj (circuit), već virtualni spoj.

Tablica 7.1 daje usporedbu ova dva načina switchanja.

(7.2 Packet-switching i OSI model)

CCITT je razvio X.25 standard za switchanje paketa, i on se dobro uklapa u OSI model. U packet-switched mreži, fizički sloj je obično definiran sa X.21 standardom, data sloj sa klonom HDLCa (LAPB), dok je network (ili packet) razina, definirana sa X.25.

(7.2.1 Fizički sloj – X.21)

CCITT preporučuje X.21 za fizički interface između čvora (DTE) i mrežne veze (DCE). Slika 7.2 prikazuje vezu između čvora i mrežne veze.

Definiran je također i drugi standard, X.21 (bis), sličan RS-232/V.24 standardu (što omogućava RS-232 uređajima da se direktno vežu na mrežu).

Kao što se vidi na slici 7.2, prijenosna linija (T) šalje podatke od DTE prema DCE, dok Receive (R) šalje podatke natrag od DCE prema DTE. DCE kontrolira Indicate (I) liniju, koja je spremna da prihvati podatke. DTE pak kontrolira Control (C) liniju da uputi zahtjev DCEu da je spreman za primanje podataka.

Slika 7.3 prikazuje pojednostavljeni tok podataka između DTE pošiljatelja i DCE primatelja. slijed operacija je sljedeći:

- Inicijalno, T i R su high, da označe da su spremni za komunikaciju

- Kad DTE želi poslati podatke, prvo stavi C liniju na low (ON), a istovremeno postavlja i T na nisko

- Kad DCE prihvati prijenos podataka, postavlja I liniju na low

4-12. Prenose se podaci preko T linije, a u nekim modovima, isto se šalje natrag preko R linije

- Kad DTE završi s prijenosom podataka, postavlja C liniju na high (OFF)

- DCE odgovara C liniji sa high, postavljajući I na high

- DCE postavlja R liniju high da označi da je aktivan i opet spreman na komunikaciju

- DTE postavlja T liniju na high, da također označi da je aktivan i spreman na komunikaciju

(7.2 Data link sloj - LAPB)

Data link sloj osigurava pouzdane metode prenošenja paketa između DTE i lokalnog PSE. Poslani okviri ne sadrže informacije o adresiranju na udaljenom čvoru, te se informacije nalaze u paketu. Link Access Procedure Version B standard (LAPB) je baziran na HDLCu. Koristi se ABM (Asynchronous Balance Mode) gdje i DTE i PSE mogu inicirati naredbe ili odgovore u bilo koje vrijeme.

(7.2.3 Network (packet) sloj)

Packet sloj je ekvivalent network sloju OSI modela. Njegova glavna zadaća je da routa podatke preko mreže.

(7.3 X.25 paketi)

X.25 paket sadrži zaglavlje i kontrolne informacije i/ili podatke. LAPB okvir “omota” paket i fizički sloj ga šalje. Slika 7.4 prikazuje format prijenosnog okvira.

(7.3.1 Zaglavlje paketa)

Zaglavlje paketa je dugo 3 bajta. Slika 7.5 prikazuje paket kao niz bitova, ali i grupu od 8-bitnih bajtova.

Prva dva bajta sadrže group format identifier (GFI), logical group number (LGN) i logical channel number (LCN). Treći bajt određuje vrstu paketa.

GFI je 4-bitna binarna vrijednost QdYY, gdje je Q qualifier bit, D delivery confirmation bit, d bit request i acknowledgement od udaljenog čvora, (vidi 7.4.3), dok YY bitovi pokazuju raspon packet sequence broja (ako je 01 paket je numeriran od 0..8 – modulo-8, ako je 10 paket je numeriran od 0..127 – modulo-128). Packet sequencing je slično metodi koju HDLC koristi za potvrdu informacij o primljenim okvirima. Budući da LAPB (HDLC-klon) osigurava pouzdanu kontrolu greške toka podataka, sekvenciranje paketa se uglavnom koristi za kontrolu toka, više nego za kontrolu greške.

LGN i LCN zajedno čine 12-bitni virtual circuit-identifier (VCI). Na temelju njega, paket pronalazi logički put kroz packet-switched mrežu (više o tome u 7.5).

(7.3.2 Tipovi paketa)

Treći bajt zaglavlja paketa definira tip paketa. Tablica 7.2 prikazuje neke od njih. Nula na 8. bitu označava da je to data paket, dok 1 označava kontrolu toka ili call set-up packet.

Call set-up i clearing paketa imaju različite definicije ovisno o tome jesu li poslani ili primljeni. Npr. ako čvor koji poziva pošalje paket tipa 00001011, tada je to Call Request paket; ako pak je primljen, onda se interpretira kao Incoming Call paket.

Slika 7.6 prikazuje format nekoliko vrsta paketa. Kod Call Request/Incoming Call i Call Accepted/Call Confirmation paketa, četvrti bajt ima dva 4-bitna broja koji definiraju broj bajtova u calling i called adresama. Nakon njega slijede te adrese. Nakon njih slijedi broj bajtova u facilities polju, dok facilities polje omogućava da se napravi uvid u odabrane operacijske parametre kad se poziv šalje, oni uključuju:

- data packet size (veličinu paketa, obično 128 bajtova)

- broj paketa za primiti prije nego je potrebna potvrde (obično 2)

- prolaznost podataka, u bajtovima po sekundi,

- obrnuto punjenje

- korištenje proširenih sekvencijskih brojeva

Data paket sadrži standardno zaglavlje paketa, nakon kojeg slijedi bajt koji predstavlja send ili receive sequence broj. M bit pokazuje da li će se još podataka slati da se završi poruka. Data paket nema adresa (vidi ostale), a to zbog toga što se nakon jednom uspostavljene veze koristi VCI labela koja definira put između povezanih čvorova (koji komuniciraju).

P(R) je sequence number paketa kojeg pošiljajući čvor očekuje da primi, dok je P(S) sekvencijski broj trenutnog paketa. Kod modulo-8 sekvenciranja, paketi se numeriraju 0..7 (pa opet 0), dok je kod modulo-128 0..127 (pa opet 0).

Podaci mogu biti dugi 128, 256, 512, 1024, 2048 ili 4096 bajtova. Iako, njegova veličina je u pravilu ograničena sa public-carrier packet-switched mrežom, na 128.

Slika 7.7 prikazuje format RR (Receive Ready), RNR (Receive Not Ready), REJ (Reject), CC (Clear Confirmation) i CR (Clear Request) paketa. RR, RNR i REJ sadrže broj paketa kojeg očekuju da će idućeg primiti.

(7.4 X.25 tok podataka)

Tri su tipa paketa:

- call set-up i clearing – Call Request, Incoming Call, Clear Request, Clear Indication i Clear Confirmation

- data paketi

- kontrola toka – RR, RNR, REJ

(7.4.1 Call set-up i clearing)

Slika 7.8 prikazuje tipični prijenos podataka.

Inicijalno, pozivni čvor (A) šalje Call Request paket na mrežu. Nakon njegovog širenja kroz packet-switched mrežu, primajući čvor (B) prima ga kao Incoming Call packet. Po primanju, čvor B šalje Call Accepted Packet, A ga prima kao Call Confirmation.

Call inicijalizacija uspostavlja virtualni krug između čvora i sekvenciranih paketa podataka, te informacije o kontroli podataka sada mogu teći između čvorova.

Da očisti vezu, čvor A šalje Clear Request paket kroz mrežu. B će ga primiti kao Clear Indication paket, “očisti” vezu i šalje natrag Clear Confirmation paket kojeg A prima kao Clear Confirm.

(7.4.2 Prijenos podataka i kontrola toka)

Nakon što je uspostavljen virtualan krug, moguć je tok informacija i sekvenciranih paketa podataka između čvorova. Paket podataka (data packet) sadrži dva sekvencijska broja – P[D,N(R),N(S)]. Za 3-bitne sekvencijske brojeve, N(S) i N(R) su u rangu od 0..7.N(S) je broj samog paketa, dok je N(R) kojeg će čvor pošiljatelj idućeg poslati.

Slika 7.9 prikazuje primjer konverzacije između čvora pošiljatelja (A) i čvora primatelja (B).  Flow control window je postavljen na 3, što znači da čvor primatelj na svaka 3 paketa mora poslati potvrdu prijema.

Slika 7.8 prikazuje primjer toka podataka u samo jednom smjeru. Kod X.25, obje stanice mogu i primati i slati podatke. Vidi sliku 7.10 za piggy-backed acknowledgement.

(7.4.3 Delivery bit)

Delivery bit d određuje koja veza odgovara sa potvrdom. Ako on nije postavljen, tada lokalna mreža šalje potvrde za podatkovne pakete (slika 7.9). Ako je postavljen, udaljeni čvor šalje potvrdu (vidi sliku 7.11). Ako d bit nije postavljen window nema nikakvo značenje jer mrežna veza vraća sve poslane pakete.

(7.5 Packet switching routing)

Postoje tri glavna načina routanja kod X.25:

- stalni virtualni poziv (permanent virtual call) – postoji stalna virtualna veza između dva čvora (uspostavlja se prije, da bi se “pripremio” prijenos podataka)

- virtualni poziv (virtual call) – također se vrši priprema veze prije slanja podataka

- datagram – ne uspostavlja se unaprijed veza sa ciljem, već se samo uputi paket (npr. slanje e-mail poruke – ona će “sama” naći put do odredišta); koristi se obično za manje pakete sa malo podataka

Pri uspostavi veze, čvorovi obično “dogovaraju” parametre za prijenos podataka (veličinu paketu, window parametar, maks. brzinu i sl.), dok mreža traži put (rutu) kojom će najbolje omogućiti prijenos po danim parametrima. Slika 7.12 prikazuje primjer route između packed-switched routera (PSR) od pozivnog prema ciljnom čvoru. Routa je PSR1  PSR2  PSR3  PSR4. Svaki od routera odabire slobodnu VCI labelu i rezervira je za virtualni krug u svojim veznim lookup tablicama (na slici, pridjeljene labele su: VC_2, VC_3,..). Čvorovi koji prihvate poziv šalju natrag Call Accepted paket

(7.6 Logički kanali)

VCI numeriranje omogućava 16 grupa (4-bitni LGN) i 256 kanala za svaku grupu. Slika 7.13 prikazuje primjer komunikacije među čvorovima (preko routera A, B,..).

(7.7 X.25 adresiranje čvorova)

Čvorovi na X.25 mreži imaju individualnu NSAP (Network Service Access Point) adresu.

Budući da ti čvorovi funkcioniraju globalno preko internacionalnih mreža, adrese moraju biti globalno jedinstvene adrese. Čvorovi se u pravilu povezuju na mrežu koja obuhvaća pojedinu zemlju. Svaka takva packet-switched mreža naziva se subnet.

Adresa se definira bilo u čistom binarnom, ili binary-coded-decimal (BCD) obliku. Npr. ako je mrežna adresa definirana kao BCD, binarna 0011 0110 0001 0111 1001 0011 je 361792. NSAP adresa se sastoji od 40 decimalnih znamenaka ili 20 bajtova (jedna BCD znamenka traži 4 bita). Dužine adresa su sadržane u X.25 paketu.

NSAP adresa se tako sastoji od dijelova – inicijalne domene (IDP – initial domain part) i specifične omene (DSP – domain specific part), kao što to prikazuje slika 7.14. IDP ima dva poddijela – author i format identifier (AFI), te initial domain identifier (IDI). AFI polje sadrži dvije BCD znamenke i one određuju vrstu formata ostatka adresnog polja.

Npr. ako je AFI 36, tada je dogovoreni authority CCITT, dok je format definiran po X.121 preporuci. Rezultirajuća adresa je:

36XXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

(X – IDI dio, 14 znamenaka; Y – DSP dio, 24 znamenke) 14+24=40

Ako pak je AFI=38, tada je format od ISO, i definiran je prema ISO-pridjeljenim kodovima zemalja, tzv. ISO DCC. Adresa je:

38XXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

(X – ID, 3 znamenke; Y – DSP, 35 znamenaka)

Nakon definirane IDI domene, DSP definira manju podmrežu i podpodmrežu unutar same domene. Slika 7.15 prikazuje adresnu strukturu. SEL definira sam lokalni čvor.

(7.8 Zadaci)

- B

- A

- D

- A

- D

- C (treba biti 0..8)

- C

- C

- A

(7.9 Vježbe)

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

8. Asinhrona komunikacija – RS-232

(8.1 Uvod)

1962. godine, Electronics Industries Association (EIA) je predstavilo RS-232C standard, kao sučelje između Data Terminal Equipment (DTE) i Data Circuit-termination Equipment (DCE). Od tada, RS-232C je postao standard za jeftina serijska sučelja između DTE (kompjutera) i perifernih jedinica – miševa, printera, plotera, skenera, digitalizatora, modema,.. (DCE). 1978. godine, EIA je unaprijedila standard  sa novim, nazvanim RS-232D.

RS-232C standard pokriva većinu funkcija fizičkog sloja, i dio funkcija data-link sloja OSI modela.

(8.2 Komunikacijske tehnologije)

(8.2.1 Povezivanje dva čvora)

Na slici 8.1 su prikazana tri glavna načina komuniciranja:

- simplex – jednosmjerna komunikacija kod koje podaci teku od jednog prema drugom čvoru

- half-duplex – dvosmjerna komunikacija kod koje podaci mogu teći u oba smjera, ali naizmjence

- full-duplex – puna dvosmjerna komunikacija

(8.2.2 Terminalska i komunikacijska oprema)

Kraj komunikacijskog kanala (računalo, fax i sl.) naziva se Data Terminal Equipment (DTE). Data Circuit-termination Equipment (DCE) je komunikacijski kanal između DTE-a (modem, priključni kabel). Vidi sliku 8.2.

(8.3 ASCII znakovlje)

Tri najpoznatija znakovna kodna standarda su:

- Baudot kod,

- American Standards Code for Information Interchange (ASCII) i

- Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)

RS-232 koristi ASCII. ASCII ima 32 kontrolna (0..31) i 96 printabilnih znakova. Bitovi se broje od 0-tog (LSB) do 6-tog (MSB). 7-mi bit je parity (on je 1 ako je broj 1-nica paran). Pri slanju, prvo se šalje lsb (0-ti bit), a završava se sa 7-mim (parity).

(8.3.1 Format kodovi)

(8.3.2 Komunikacijski kodovi)

(8.3.3 Drugi kodovi)

(8.4 Električne karakteristike)

Električne karakteristike RS-232 odgovaraju onima koje propisuje OSI model za fizički sloj.

(8.4.1 Napon na vodu)

Napon za 1 varira od –3 do –25V, ali je u pravilu oko –12V. Napon za 0 pak varira od +3 do +25V, ali je u pravilu +12V. Naponi između –3 i +3V se treiraju kao neodređeni.

U stanju mirovanja, napon na vodu iznosi –12V (1, high), a ako je 0, onda se podrazumijeva prekid veze ili kratki spoj. Slika 8.4 prikazuje primer prijenosa.

(8.4.2 Konektori)

U upotrebi su dvije vrste konektora za RS-232: 9 i 25-pinski D-tip konektori. Današnji PC-i koriste 9-pinske konektore za COM1, a 25-pinske za COM2.

(8.4.3 DB25S konektor)

DB25S je 25-pinski D-tip konektor koji pruža punu RS-232 funkcionalnost. Prikazan je na slici 8.5. DCE kabel (utikač) je muškog tipa (ima pinove), dok je priključnica na DTE (računalu) ženskog tipa.

Postoje tri glavne vrste signala – kontrolni, podatkovni (data) i uzemljenje.

Kontrolne linije su high ako su aktivne, a low ako su neaktivne.

(8.4.4 DB9S konektor)

DB9S je 9-pinski D-tip konektor. DCE (kabel) ima ženski tip priključka, dok DTE (na računalu) je muški tip (ima pinove). Vidi sliku 8.6.

(8.4.5 PC konektori)

Svi PC-i imaju u pravilu jedan primarni (COM1) 9-pinski port i jedan sekundarni (COM2) 25-pinski port.

(8.5 Format okvira)

RS-232 koristi asinhronu komunikaciju koja ima start-stop prijenose. Znakovi se prenose jedan po jedan, a razdvaja ih vremenska pauza tokom koje je napon high (-12V).

Pošiljatelj šalje start-bit da obavijesti prijemnik da slijedi karakter. Start-bit je uvijek 0. Slijedećih 5, 6 ili 7 bitova biti će 7-bitni ASCII karakter, a kojeg slijedi parity bit i finalnih 1, 1.5 ili 2 stop-bita.

Brzina prijenosa je određena sa timingom pojedinog bita. Oba interna clocka na prijemniku i pošiljatelju su iste brzine, i trebaju biti barem ugrubo sinhronizirani. Kod sihnronih komunikacija gdje se radi o slanju većih količina podataka, treba točnija usklađenost. Vidi sliku 8.9 za primjer prijenosa znaka “A”.

(8.5.1 Parity)

Paritet bit označava da li je prenešen broj jedinica (u 7 bitova ASCII znaka) bio paran (parity=0) ili neparan (parity=1).

(8.5.2 Brzina)

Za prijenos jednog znaka potrebno je barem – 1 start bit + 7 bitova znaka + 1 parity + 1 stop = ukupno 10 bitova. Bit rate označava koliko se bitova pošalje u sekundi. Baud rate pak označava koliko se signalnih znakova (koji predstavljaju bitove) pošalje u jednoj sekundi. Kod RS-232 baud rate je jednak bit-rate (za razliku kod modema).

(8.5.3 Bit stream timings)

Timing (trajanje) svakog bita vezano je uz baud rate, a računa se po fromuli:

Time period svakog bita = 1/ baud rate

(8.6 Standardi)

(8.6.1 Organizacije)

Glavne organizacije koje postavljaju standarde su:

- ITU – International Telecommunications Union (donosi standarde V-serije)

- EIA – Electronic Industry Association (donosi standarde RS-serije) i

- ISO – International Standards Organisation

(8.6.2 EIA Standard RS-232-C)

(8.6.3 EIA standardi RS-449, RS-422A, RS-423A)

Uređaji vezani preko RS-232 sučelja mogu biti udaljeni maksimalno 50 stopa, dok brzina prijenosa dostiže max. 20 kpbs. EIA je predložila tri nova standarda koji omogućavaju povezivanje preko većih udaljenosti i sa većom brzinom. RS-422 i RS-423 definiraju električne karakteristike, dok RS-449 definira osnovne sučeljne standarde i odnosi se na RS-422/3 standarde. Ti standardi su:

- RS-422A (električne karakteristike balanced load naponskih digitalnih spojnih sučelja)

- RS-423A (električne karakteristike unbalanced naponskih digitalnih spojnih sučelja)

- RS-449 (opće namjenska 37 i 9-pinska sučelja DCE-DTE, uključujući serijske binarne prijenose)

(8.6.4 EIA standard RS-485)

RS-485 je nadograđena verzija RS-422, a povećava broj perifernih uređaja koji se mogu priključiti. Omogućava dvosmjernu multi-point party line komunikaciju, pa se može koristiti za mreže. RS-422 i RS-232 omogućavaju simplex komunikaciju, dok RS-485 omogućava da više receivera na jednog liniji imaju pogodnost half-duplex komunikacije.

Maksimalni data-rate je ograničen na obično 10 Mbps. Mreža po RS-485 standardu može imati do 32 transmittera/receivera (vidi sliku 8.12) sa maksimalnom dužinom voda od 1.2 km.

(8.7 Line Drivers)

Na komunikacijskim linijama se javljaju sljedeći efekti:

- atenuacija – smanjenje amplitude signala zbog otpora voda

- distorzija pulsa – zbog induktivnosti voda nastaju izobličenja signala (blokiranje visokih frekvencija u pulsu i fazne distorzije)

- šum – bilo koji neželjeni signal koji se “upleo” u prenešeni signal

Tablica 8.5 prikazuje električne karakteristike različitih serijskih komunikacijskih standarda (od EIA i ITU).

Balanced linije koriste dvije linije za svaku liniju signala, dok unabalanced linije koriste jednu žicu za prijenos svakog signala i common return circuit (vidi sliku 8.13).

RS-422 je balanced interface i koristi dva vodiča za prijenos signala (slika 8.14). Električni signal je u jednom vodiču za 180 zaokrenut u odnosu na drugog. Balanced linije su otpornije na šum.

Kod RS-422 i RS-423, raspon napona se kreće od 0.2 do 6V, a koristi se vodič impedancije od 50. RS-422 mreže mogu imati do 10 receivera i nemaju uzemljenje. Za dvosmjernu komunikaciju, potrebne su 4 veze: TX+ i TX- jednog čvora se povezuju na RX+ i RX- na drugom čvoru.

(8.8 Komunikacija između dva čvora)

(8.8.1 Handshaking)

Da bi se izvršio prijenos podataka, potreban je ili hardwerski ili softverski handshaking, ali moguće je i bez njega.

Ako nije bilo handshakinga, receiver mora biti sposoban pročitati primljene znakove, prije nego transmitter pošalje idućeg. Receiver tako može koristiti receiver buffer. Buffer može biti veličine samo jednog znaka. Ako se taj znak ne pročita prije nego se pošalje drugi od transmittera, biti će izgubljen, tj. prebrisan novim. Da se to ne bi događalo, potrebna je neka vrsta handshaking-a koja će privremeno zaustaviti transmitter.

Hardware handshaking podrazmijeva da transmitter traži od receivera indikator da li je spreman primiti podatke. Ako je receiver buffer prazan, on će mu javitida je spreman primiti podatke. Kod ovakve komunikacije, koriste se sljedeće linije:

CTS – Clear To Send

RTS – Ready To Send

DTR – Data Terminal Ready

DSR – Data Set Ready

Sofware handshaking uključuje slanje posebnih kontrolnih znakova, DC1-DC4.

(8.8.2 RS-232 pocket tester i break-out boxovi)

RS-232 pocket tester je mali uređaj koji se koristi za uvid u stanje handshaking linija. Obično ima vlastito napajanje i priključuje se na 25-pinski konektor. Prate se linije 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 20, odnosno – TD, RD, RTS, CTS, DSR, CD i DTR. Zelena dioda prikazuje svjetljenjem da je stanje low (1), dok crvena da je low (0).

Break-out box omogućava spajanje bilo koje linije (pina) na bilo koju drugu.

(8.8.3 RS-232 set-up)

(Software handshaking = Xon/Xoff)

(8.8.4 Jednostavne bez-handshaking komunikacije)

Kod ovakvog načina komunikacije, podrazumijeva se da receiver dovoljno brzo “troši” primljene znakove da ih novi ne prebrišu. Podaci se šalju preko TD pin-a na transmitteru, a primaju na RD pin-u kod receivera. Slika 8.18 prikazuje spoj DTEa i DCEa.

(8.8.5 Software handshaking)

Postoje dva ASCII karaktera koji startaju i zaustavljaju komunikaciju. To su X-ON (hex 11) i X-OFF (hex 13). Kad transmitter primi X-OFF znak, to znači da treba čekati do idućeg X-ON znaka za nastavak. Vidi sliku 8.19.

(8.8.6 Hardware handshaking)

Slika 8.20 prikazuje slanje podataka. Kod primanja (kad DCE prima, a DTE šalje), umjesto RTS i CTS koriste se DSR i DTR linije.

(8.8.7 Dvosmjerna komunikacija sa handshakingom)

Na slici 8.21 je prikazan spoj između dva čvora.

(8.8.8 DTE-DCE veze)

Kod povezivanja DTE-DTE dolazi do ispreplitanja linija.

(8.9 Praktični RS-232 program)

(8.10 Asinhroni protokoli)

Asinhroni protokoli su znakovno-orijentirani, i obično se koriste kod ainhronih komunikacija u svrhu kontrole toka i grešaka. Tablica 8.6 prikazuje rezervirane ASCII znakove koji se koriste za kontrolu toka.

Na slici 8.23 pak je prikazan tipičan prijenos podataka.

(8.11 Zadaci)

- D

- C (u 8.6.1 piše da V seriju utvrđuje ITU organizacija, a u 9.3 da je ITU = CCITT)

- D

- A

- C

- C

- B

- C

- A

- C

- Nije definirano da li uopće ima parity bita ili ne??

9. Modemi

(9.1 Uvod)

Riječ modem dolazi od spoja riječi MOdulator i DEModulator. Modemi koriste telefonsku liniju čiji bandwith je između 400 i 3400 Hz.

Današnji modemi moraju moći:

- automatski birati broj koristeći pulsno ili tonsko biranje

- automatski odgovarati na poziv i uspostaviti vezu s drugim modemom

- prekinuti vezu po završetku prijenosa, ili zbog greške

- konvertirati bitove u oblik pogodan za telefonsku liniju (modulacija)

- konvertirati primljene signale natrag u bitove (demodulacija)

- imati mogućnost sofverskog i hardverskog handshakinga, ili bez handshakinga

Slika 9.1 prikazuje vezu između dva računala, pomoću RS-232 konvertera i modema.

Dvije su osnovne vrste veze moguće preko javne telefonske mreže:

- direct distance calling (DDD)

- privatna linija (ili iznajmljena linija)

DDD je dial-up mreža gdje se veza uspostavlja na isti način kao i voice poziv. Kod privatnih ili iznajmljenih linija, pretplatnik ima stalnu vezu. Modemi mogu biti sinhroni ili asinhroni, a brzina se izražava u bps (bits per second) – baudrate.

(9.2 Digitalna modulacija)

Postoje tri načina digitalne modulacije: ASK, FSK, PSK (vidi prvo poglavlje).

(9.2.1 Frequency shift keying - FSK)

Kod V.21, 300bps, full-duplex, pozivni modem koristi 980Hz za mark (1), a 1180Hz za space (0). Modem koji odgovara koristi 1650Hz za 1, a 1850 za 0. Različite frekvencije im omogućavaju full-duplex.

FSK modemi su neefikasni u korištenju bandwitha, a maksimalna brzina je 1800 bps. U pravilu, za brzine iznad 1200 bps se koriste druge kodne sheme.

(9.2.2 Phase shift keying - PSK)

Kod PSK, za 1 se faza zaokreće za 180, a kod 0 se ne zaokreće. Glavna prednost nad FSK je u korištenju samo jedne frekvencije (ne troši toliko bandwitha), te je zato manje podložna šumu. A prednost nad ASK je da se amplituda ne koristi za prijenos informacija, pa tu također nije podložna šumu.

(9.2.3 M-ary modulacija)

M-ary modulacija podrazumijeva promjene u amplitudi i fazi, a kombinacije predstavljaju jedan od mogućih M signala. Moguće su M-ary FSK, M-ary PSK i M-ary ASK modulacijske sheme. Ovdje se javlja razlika između bit ratea i baud ratea. Bit rate je prava mjera brzine linije, dok baud rate samo mjeri brzinu signalnog elementa (a koji može sadržavati i više 0-a i 1-ica).

Tako je moguća četverostruka fazna modulacija (zaokreti za 0, 90, 180 i 270 daju 00, 01, 11 i 10). APK predstavlja M-ary amplitude-phase keying tj. promjene i u amplitudi i u fazi.

M-ary quadrature amplitude modulation (QAM) koristi amplitudu i fazu. 16-QAM koristi 4 amplitude i 4 faze, pa može kodirati 4 bita istovremeno.

Tipične brzine su:

FSK			- do 1200 bps

Four-phase DPSK	- 2400 bps

Eight-phase DPSK	- 4800 bps

16-QAM		- 9600 bps

(9.3 Modemski standardi)

CCITT (poznatija kao ITU) je definirala standarde koji se tiču RS-232 i modemskih komunikacija. Vidi tablicu 9.1. Većina današnjih modema su Hayes kompatibilni. Hayes je bila pionir-tvrtka u proizvodnji modema, te je definirala AT programski jezik za modeme.

(9.4 Modemske naredbe)

Inicijalno, modem radi u komandnom modu i prima naredbe koje imaju prefiks AT (attention). U drugom načinu rada, “normalnom”, modem vrši prijenos i primanje podataka. Modem ima nekolicinu statusnih registara (S0, S1,..), a većina ih ima također non-volatile random access memory (NVRAM), koji im omogućava da zapamte staro stanje.

Na komande, modemi odgovaraju s povratnim kodovima (OK, CONNECT, RING, NO CARRIER, BUSY, ...).

(9.5 Modemske veze)

CCITT je utvrdio RS-232C standard kao V.24 za signalne funkcije i V.28 za električne karakteristike. U upotrebi je 25-pinski D-tip konektor. Računalo šalje podatke modemu preko TX data linije, a prima preko RX data linije.

Kod upotrebe hardware handshakinga, kompjutor koji šalje stavlja RTS signal modemu, koji će odgovoriti sa CTS. DSR i DTR pak će se koristiti pri slanju podataka od modema računalu. Ring Indicator (RI) je aktivan kad je modem detektira poziv. Data Carrier Detect (DCD) pak je aktivan kad je veza uspostavljena. Ako je DTR aktivan, modem će biti auto-answer, a ako je neaktivan, modem će prekinuti vezu.

Vidi sliku 9.4.

(9.6 Indikatori na modemu)

Većina eksternih modema ima statusne indikatore koji pokazuju stanje veze:

- AA – uključen je kad je modem auto-answer modu

- CD – uključi se kad modem detektira carrier

- OH – je uključen kad je modem on-hook

- RD – trepće kad modem prima podatke ili naredbe od računala

- SD – trepće kad modem šalje podatke

- TR – prikazuje kad je DTR linija aktivna, tj. spremna za prijenos ili primanje podataka

- MR – prikazuje kad je modem uključen

(9.7 Zadaci)

- ...

- ...

- MR, RD, CD...?

- MR, SD, CD...?

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

10. Pulse coded modulation - PCM

(10.1 Uvod)

Pulsna modulacija se odnosi na prenošenje analognih signala u digitalnom obliku. Digitalni signali su manje podložni šumu, veća je mogućnost detekcije i korekcije grešaka, i zbog toga je to sigurniji način za prijenos podataka.

Komparator npr. vrši korekciju ulaznog signala (prima digitalni signal koji je oštećen šumom) i pretvara ga natraga u čisti signal.

(10.1.1 Teorija uzorkovanja – sampling theory)

Po Nyquistovom kriteriju, frekvencija uzorkovanja (pretvaranja analognog signala u digitalni uzorak) mora biti dvostruko veća od najviše frekvencije u uzorku. Npr. kod telefona, signal mora biti sampliran barem sa 8 kHz da bi se obuhvatile frekvencije do 4 kHz.

(10.1.2 Kvantizacija)

Kvantiziranje je sjeckanje amplitude na uzorke tj. određivanje kojim će se brojčanim rasponom prikazati raspon amplitude. (8-bitni uzorak, 16-bitni uzorak..)

To je određivanje tzv. kvantizacijskih razina.

(10.1.3 Kodiranje uzoraka)

Postoje: unipolarna konverzija (kodni signal je uvijek pozitivan) i bipolarna konverzija (moguće su i pozitivne i negativne vrijednosti).

(10.1.4 Kvantizacijska greška)

Kvantizacijska greška se događa kad originalna razina pada negdje između dvije kvantizacijske razine (maksimalna greška je jednaka polovici razmaka između dvije susjedne kvantizacijske razine).

(10.2 PCM parametri)

Glavni parametri u određivanju kvalitete PCM sistema su dynamic range i signal-to-noise omjer.

(10.2.1. Dynamic range - DR)

Dynamic range je omjer najveće magnitude naspram najmanje moguće magnitude signala.

Kod n-bitne DAC konverzije,

Broj razina = 2n-1

Dynamic Range = 20 log ( Vmax / (Vmax/(2n-1)) ) db

(10.2.2 Signal-to-noise ratio – SNR)

SNR = 1.76 + 6.02n db

(10.3 Kompresija govora)

Subjektivni i sustavni testovi su pokazali da je 12-bitno kodiranje (4096 kvantizacijskih razina) dovoljno za razgovorne signale. Također, vidjelo se da je šum (nastao uslijed kvantizacije) u slabijim signalima više zamjetan nego onaj u visokim signalima, pa se umjesto linearnog digitaliziranja koristi nelinarna kompresija.

Dva su najpopularnija tipa kompresije:

- A-Law (europski) i

- -Law (američki)

Oba su slična, a kompresiraju 12-bitni uzorak u 8-bitni. Krivulja kompresije je dana na slici 10.6.

(10.4 PCM delta modulacija)

PCM deltamodulacija koristi jedan bit PCM koda da prikaže da li je prijašnja razina analognog signala bila viša ili niža od trenutne.

Postoje dva glavna problema kod ove modulacije: granular noise i slope overload.

Slope overload se događa uslijed prebrze promjene amplitude nego što je signal modulatora može pratiti. Vidi sliku 10.11.

Granular noise je prikazan na slici 10.12. Granularni noise je jednak kvantizacijskom šumu u PCM sustavima.

(10.4.1 Adaptivna PCM delta modulacija)

Jedna od metoda redukcije granularnog šuma i slope overloada je korištenje adaptivne PCM delta modulacije. Kod ove metode, veličina koraka se mijenja u skladu sa promjenom ulaznog signala.

(10.5 Diferencijalni PCM - DPCM)

Govorni signali teže da se ne mijenjaju mnogo u nekom uzorku. Zbog toga, moguće je unaprijed odrediti za koji raspon kvantizacijskih razina će se slati uzorak, a u odnosu na razinu posljednjeg uzorka (pa je potrebno manje bitova).

(10.5.1 Adaptivna DPCM modulacija)

...

(10.6 PCM sustavi)

PCM se koristi kod ISDN-a, te za prijenos više govornih kanala preko jedne linije (koristi se time-division multiplexing – TDM).

...

(10.7 Alternative Mark Inversion (AMI) line code)

PCM-TDM i ISDN sustavi koriste AMI line kodove. AMI koristi tri razine napona, gdje 0V predstavlja 0,  a promjena na +V ili –V predstavlja “1” (vidi sliku 10.18). Kod ISDN-a je obrnuto.

Glavni razlog za korištenje AMI linijskog koda je da je timing informacija sastavni dio signala, te može biti izdvojena korištenjem phase-lock loop-a (PLL) ili računanjem broja primljenih promjena kroz neki period. Sljedeća prednost je u mogućnosti da se osim signala, isti tok filterima koristi i kao napajanje (!).

(10.7.1 High density biploar3 (HDB3) kodiranje)

Nedostatak AMI kodiranja je da dug niz nula ne sadrži timing informaciju. Tome se doskače korištenjem HDB3 kodiranja (Europa), i B8ZS (u Americi).

HDB3 tako zamjenjuje svaku grupu od 4 nule sa promjenom na isti polaritet koji je bio zadnji:

uzorak	1100000000000001

kod	+- 000-000- 000-0+

Međutim, ovdje se mođe dogoditi da zbog veće slijeda nula ima previše jedne vrste polariteta (- ili +), pa se zato uzastopna grupa od 8 nula kodira kao B00VB00V gdje je B suprotna promjena s obzirom na zadnji polaritet, a V (violation) isti polaritet.

(10.8 Vježbe)

- 44kHz, 16-bit, stereo

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

11. Integrated Services Digital Network - ISDN

(11.1 Uvod)

U 10. poglavlju se pokazalo da je za digitalni prijenos govora potrebno barem 64 kbps (8kHz  8 bit). ISDN (Integrated Services Digital Network) prenosi digitalne podatke, pa je tako moguć prijenos svih različitih multimedijalnih sadržaja. ISDN nudi direktni digitalni priključak, za razliku od današnje javne telefonske mreže koja nudi analogni priključak, a tek se modemom dolazi do digitalnog prijenosa.

Multipleksiranjem ISDN-a moguće je postići i veće brzine od 64 kbps, a to je poznato kao N64 kbps ili Broadband ISDN (B-ISDN). Tablica 11.1 prikazuje standarde koji se koriste i omogućavaju da različita oprema ima pristup ISDNu.

(11.2 ISDN kanali)

ISDN koristi kanale na koje se odnosi brzina od 64 kbps. Tipični kanali su B, D, H0, H11 i H12.

B kanal je brzine 64 kbps, a omogućava circuit switching vezu između dvije strane. D kanal je brzine 16 kbps i kontrolira prijenos preko B kanala. Ostali kanali omogućava B-ISDN za veće brzine. Tablica 11.2 prikazuje brzine različitih kanala.

Dva glavna tipa sučelja su basic rate asccess (dva B i jedan D kanal) i primary rate access (B-ISDN sa npr. H12 koji pruža 30B kanala i 64 kbps D kanal).

Svi kanali se multipleksiraju u jednu liniju kobimacijom kanala u okvire i dodavanjem dodatnih sinhronizacijskih bitova. Slika 11.3 daje primjer spomenutih sučelja.

(11.3 ISDN phyisical layer interfacing)

Fizički sloj je definiran sa CCITT specifikacijama I.430 i I.431. Koristi se AMI binarno kodiranje (vidi prošlo poglavlje!).

(11.3.1 Alternative Mark Inversion (AMI) line code)

Kod ISDNa se koristi inverzno AMI kodiranje, tj. “1” se predstavlja sa 0V, a “0” sa promjenom na + ili -.

(11.3.2 Sistemske veze)

Kod basic rate veze, na network termination (NT) se može spojiti do 8 uređaja (ili termination equipment – TE), kao na slici 11.5. Koriste se dva kabla dvostruke parice (ukupno 4 žice). Tako se transmit output (Tx) i receive input (Rx) na svakom TE, povezuje sa svim drugim TEima, a zatim se transmit veže na receive, odnosno receive na transmit kod NT-a. Komunikaciju samo jednog uređaja u određeno vrijeme omogućava contention protocol.

Svaki TE ima svoj izvor napajanja, ali mogu koristiti i onaj od NT-a (40V, 1W) koji im ovaj daje preko Tx/Rx žica. Za priključivanje TE na NT se koristi 8-pinski ISO 8877 konektor (sličan RJ-45 konektoru, ali sa dva pina više).

Pinovi 3 i 6 nose Tx signal od TE, pinovi 4 i 5 daju Rx TEu, pinovi 7 i 8 su sekundarno napajanje od NTa, a pinovi 1 i 2 su napajanje od TEa.

(11.3.3 Format okvira)

Slike 11.8 i 11.9 prikazuju format ISDN okvira. Svaki okvir je dug 250 s i ima 48 bitova, što daje 192 kbps (48/25010-6), odnosno je sastavljeno od dva 64 kbps B kanala, jednog 16 kbps D-kanala, dodatnih okvira, DC ravnoteže i sinhronizacijskih bitova.

Format okvira od TE za NT se razlikuje od onog koji ide od NT prema TE. Slika 11.8 prikazuje format TENT okvira, a slika 11.9 NTTE. F/L par bitova određuje početak svakog okvira.

Kod promjene smjera slanja podataka (TE prema NT, pa obrnuto), postoji 10-bitna pauza, kao što se vidi na slici 11.7. E-bit pak šalje D-kanalne bitove natrag prema TE.

Kad se šalje od NT prema TE, bitovi nakon F/L, u B kanalu, imaju volition na prvoj 0. Ako je bilo koji bit 0, dogoditi će se volition, ali, ako su svi 1, volition se neće dogoditi. Da bi se to spriječilo, koristi se Fa bit. Budući da ga slijedi 0, (N bit), neće biti zamijenjen sa F/L parom. Početak okvira se zato može gledati unatrag da se nađe F/L par.

Postoji 16 bitova za svaki B kanal, a po 4 bita u okviru za D-kanal.

L bit uravnotežava DC razinu na liniji. Ako broj nula koje slijede nakon posljednjeg balancing bita je paran, tada je on 0, inače je 1. Nakon sinhronizacije, NT uključuje A bit da javi TEu.

(11.3.4 D-kanal contention)

D-kanal contetion protocol osigurava da samo jedan terminal u nekom trenutnku prenosi podatke. Start i end D-kanal bitova predstavlja niz bitova 01111110.

Kad je TE slobodan, postavlja stanje visoke impedancije, što se promatra kao binarna jedinica. Za prijenos, TE broji broj 1-nica u D-kanalu. 0 resetira taj brojač. Nakon utvrđenog broja, većeg od broja uzastopnih jedinica, TE mijenja svoje podatke i prati vraćeno od NTa. Ako od NTa ne primi pravilan slijed bitova, dogodila se kolizija, TE odmah staje i prati liniju.

Po završetku prijenosa podataka, TE povećava svoj brojač uzastopnih 1-nica za 1, što drugim TEima daje priliku da šalju podatke.

(11.4 ISDN Data Link Layer)

Data link sloj koristi HDLC (high level data link control) format, poznatiji kao Link Access Procedure za D-kanal (LAPD).

Slika 11.10 prikazuje format okvira.

(11.4.1 Adresno polje)

Data link adresa sadrži samo informacije za povezivanje TEa na NT, i ne sadrži mrežnu adresu. Slika 11.11 prikazuje format adresnog polja.

SAPI određuje tip ISDN uređaja (npr. telefonski okvir će čitati samo drugi telefoni).

Svi TEi priključeni na isti multipleksirani bus imaju jedinstvenu data link adresu, poznatu kao Terminal Equipment Identifier (TEI). Nju postavlja korisnik ili mreća, a rasponi su sljedeći:

0..63 	- ne-automatski pridjeljena adresa (dao ju je korisnik)

64..126	- automatski pridjeljena adresa (alocira je sama mreža)

- - globalna TEI

C/R je command/response bit, dok su EA0/EA1 bitovi proširene adrese.

(11.4.2 Kontrolno polje)

ISDN koristi asynchronous balanced mode extended (ABME) komunikaciju. Koristi se 16-bitno kontrolno polje za informacijske i nadzorne okvire, te 8-bitno za nenumerirane okvire. Slika 11.12 prikazuje extended control polje.

(vidi 6. poglavlje za opis kontrolnog polja)

Komande nenumeriranog polja su dane u tablicama 11.4 i 11.5.

Slika 11.13 prikazuje primjer poziva nekom čvoru na ISDN mreži.

(11.4.3 Frame check sequence)

(11.5 ISDN Network sloj)

D-kanal nosi informacije o network sloju u LAPD okviru. Te informacije uspostavljaju i kontroliraju vezu. LAPD okvir ne sadrži prave podatke, već se svi podaci šalju preko B-kanala. Njegova funkcija je da uspostavi i brine se o pozivima, te da osigura kontrolu toka u mreži. Uz to, D-kanal je moguće koristiti kao nosač konvencionalnog packet-switched X.25 mrežnog protokola. Shema slojeva je prikazana na slici 11.14.

Slika 11.15 prikazuje format okvira 3. sloja. Postoje tri glavna tipa poruka – call establish, call information, call clearing i miscellaneous poruke.

Slika 11.16 prikazuje primjer pozivne procedure. Inicijalna poruka je SETUP, i ona sadrži:

- identifikaciju kanala

- broj pozivatelja

- sub-adresa pozivatelja

- broj pozvanoga

- pod-adresa pozvanog

- dodatni podaci (2-131 bajtova)

(11.6 LAN mreže povezane na ISDN mreže)

ISDN pruža dobar, pouzdan, dokazan način povezivanja LANova preko relativno velike udaljenosti. Slika 11.17 prikazuje neke od načina na koje se čvorovi mogu povezati na ISDN mrežu.

(11.7 Vježbe)

- 8kHz8bit = 64 kbps

- ...

- 48/250*10-6 = ...

- ...

- ...

- ...

- ...

12. Asynchronous Transfer Mode (ATM)

(12.1 Uvod)

ATM je razvijen od strane Bellcora (dio AT&T-a, USA) i velikih telekomunikacijskih kompanija u Europi, a predstavlja standard za Broadband-ISDN.

U Americi, ATM je podržalo i istraživalo ANSI T1S1 vijeće, dok je u Europi istu funkciju obavljalo ETSI.

Glavni cilj telekomunikacijskih kompanija je integracija real-time podataka (zvuk i video) sa ne real-time podacima (kompjutorski prijenosi).

ISDN i PCM-TDM koriste synchronous transfer mod (STM) tehniku gdje se veza uspostavlja između dva uređaja preko circuit switching-a. Pošiljatelju se zatim dodijeli vremenski slot za prijenos podataka. Glavni nedostatak tog načina je rastrošnost (ponekad nema dovoljno podataka za slot – kod npr. telefonskih prijenosa).

ATM nadilazi taj problem tako da dijeli podatke u male pakete fiksnih veličina, zvane ćelije. Svaki komad se šalje prema adresi kroz fiksni put kroz mrežu. Paketi su dovoljno mali da se izgubljeni mogu ponovno zatražiti, a manja oštećenja mogu biti zanemarena (kod telefonskog prijenosa).

Adrese urađaja na ATM mreži određene su sa Virtual Circuit Identifierom (VCI).

(12.2 Statističko multipleksiranje)

Brzo switchanje paketa teži rješavanju problema STMa, naime preko statističkog multipleksiranja nekoliko veza na istom vodu, na temelju “prometnih” karakteristika i eventualnog bufferiranja paketa u trenucima zagušenosti, rješavaju se problemi STM mreža.

(12.3 ATM User Network Interfaces - UNI)

Korisnik pristupa ATMu preko UNIja. Slika 12.1 prikazuje gateway koji povezuje Ethernet, token ring, FDDI, ili druga LAN/MAN sučelja na UNI. Obično, UNI se koristi kao bridge, što ga kvalificira kao kratkoročno rješenje. Najbolje dugotrajno rješenje je da se spoji podatkovna komunikacijska oprema direktno na ATM mrežu. Izlaz od ATM multipleksor se spaja na ATM backbone mrežu (vidi sliku 12.2).

IEEE 802.6 standard za MAC sloj od Metropolitan Area Network (MAN) DQDB (Distributed Queue Dual Bus) protokol je sličan ATM ćeliji.

(12.4 ATM ćelija)

ATM ćelija, prema ANSI T1S1 vijeću, ima 53 bajta, kao na slici 12.3. Prvih 5 bajtova je zaglavlje, dok ostatak može imati 48 bajtova podataka. Opcionalno, podaci mogu imati 4-bajtni ATM adaptacijski sloj i 44 bajta konkretnih podataka. Bit u kontrolnom polju je taj koji označava da li ima 48 ili 44 bajtova podataka.

Moguća je fragmentacija i sastavljanje ćelija u veće pakete na polazištu i cilju. Kontrolno polje još sadržava bit koji pokazuje da li se radi o ćeliji kontrole toka ili podacima, te indikator da li paket može biti obrisan u slučaju zagušenosti.

ETSI definicija ATM ćelije polazi također od 53 bajta, 5 za zaglavlje i 48 za podatke. Glavna razlika je broj bitova u VCI polju, checksumu, te samoj definiciji i poziciji kontrolnih bitova.

(12.5 Veze na ATM mreži)

Kad neki čvor želi poslati podatke, tada kontaktira UNI i dogovara parametre kao što su destinacija, tip prometa, peak i prometni zahtjevi, pauze i cell-loss zahtjevi, itd. UNI te podatke prosljeđuje mreži.

Za razliku od X.25, ATM ćelije nemaju sekvencijske brojeve, i ne šalju se potvrde o primanju podataka. Određeni korisnici ili aplikacije mogu dobiti rezervirane VCI brojeve

(12.6 ATM i OSI model)

ATM ćelija ugrubo gledano, se uklapa u data link sloj SI modela, ali ima i neke network funkcije, kao što je end-to-end komunikacija, kontrola toka i routanje. Sloj 4. razine (poput TCP/IP) može direktno komunicirati sa ATM-om.

ATM mreža osigurava virtualnu mrežu između dva gatewaya, i IP protokol fragmente IP paketam koji se kao ATM ćelije šalju preko UNIja na ciljni UNI gdje se sastavljaju. Jednom kad se uspostavi veza, ćelije putuju po određenom putu kroz mrežu i na cilju ih sastavlja ATM adaptation sloj natrag u originalni IP paket koji se šalje na razinu više.

(12.7 ATM fizički sloj)

Fizički sloj nije eksplicitno dio ATM definicije, ali se njime smatra od organizacija koje postavljaju standarde. T1S1 je standardizirala SONET (Synchronous Optical NETwork) kao željeni fizički sloj, sa STS-3c na 155.5 Mbps, STS-12 na 622 Mbps i STS-48 na 2.4 Gbps.

Specifikacije SONET fizičkog sloja daju standard za globalnu digitalnu telekomunikacijsku mrežnu hijerarhiju, poznatu internacionalno kao Synchronous Digital Hierarchy (SDH). Osnovna prijenosna brzina, STS-1, je 51.84 Mpbs. Ona se zatim multiplexira radi bržeg prijenosa, pa nastaju STS-3 (3 put STS-1), STS-12, itd..

155 Mbps je najsporija brzina ATM veze, i naziva se STM-1 (Synchronous Transport Module – Level 1).

SDH specificira standardne metode za uokviravanje i sinhrono slanje podataka kroz otpičke veze bez da svi čvorovi moraju imati jednako sinhronizirani sat.

(12.8 ATM kontrola toka)

ATM ne može pružiti reaktivnu end-to-end kontrolu toka jer dok je poruka stigla na odredište, moguć je bio prijenos velike količine podataka preko velikog puta, pa bi ponovno slanje samo pogoršalo stanje i dovelo do zagušenja. Zbog toga, ATM čvorovi nadziru promet i zagušenje na mreži te su spremni smanjiti brzinu slanja da bi smanjili zagušenje.

(12.9 Pouzdanost ATM mreže)

Kod ATMa ne postoji end-to-end kontrola prijema, niti ATM traži ponovna slanja paketa ili potvrde prijema poslanih podataka. TCP/IP se brine za te funkcije.

(12.10 ATM performanse)

ATM mreže se oslanjanju na informacije od korisnika o profilu prometa da bi održale zadovoljavajuću razinu servisa. Tablica 12.1 prikazuje 4 osnovna tipa podataka.

(12.11 Praktične ATM mreže)

(12.12 Vježbe)

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

13. Kontrola grešaka

(13.1 Uvod)

Na poslane podatke, obično se nadodaju redundantni bitovi u svrhu detekcije i/ili korekcije grešaka.

(13.2 Paritet)

Paritet je jednostavna metoda detekcije pogreške preko ekskluzivnih ili (XOR). Ako je broj jedinica u nizu bitova neparan, parity bit je 1, u suprotnom je 0.

(13.3 Cyclic Redundancy Checking - CRC)

CRC je jedan od najpouzdanijih načina detekcije grešaka, koji detektira do 95.5% svih grešaka. Najkorišteniji je CRC-16 stanard, definiran od CCITT. Osnovna ideja je da će vrijednosti poslane od transmittera receiveru uvijek biti dijeljive sa 9. Ako receiver primi vrijednost koja nije dijeljiva sa 9, onda se zna da je došlo do pogreške. Npr. ako se treba prenijeti 32, onda će se vrijednost promijeniti u 320, tako da joj se može dodati least significant digit. Dodavanjem 4 dobiva se 324. Ako je nastala greška, šanse su 10% da se ona detektira.

CRC-16 je 16-bitni korekcijski kod za greške, i predstavlja ostatak polinoma G(x) podijeljenog sa generatorom polinoma P(x) (x16 + x12 + x5 + 1, tj. 100010000000100001). Kvocijent se tako poništi, a ostatak se skrati na 16 bitova što se nadoda na poruku.

Ne koristi se standardni način dijeljenja, već XOR operacija.

Koristi se sljedeća metoda:

- Neka P(x) bude generator polinoma M(x), polinoma poruke

- Neka n bude broj bitova u P(x)

- Dodaj n nula bitova na desnu stranu poruke tako da sada sadrži m+n bitova

- Koristeći modulo-2 djeljenje, podijeli promjenjeni bitni uzorak  sa P(x); modulo-2 matematički uključuje XOR operacije: 0-1=1, 1-1=0, 1-0=1 i 0-0=0.

- Finalno, ostatak se nadodaje na promjenjeni bitovni uzorak.

CRC-CCITT je standardni polinom za podatkovne komunikacije i može detektirati:

- sve jednostruke i dvostruke greške

- sve greške dužine 16 ili manje

- 99.997% 17.bitnih komada i

- 99.998% 18-bitnih i duljih komada

(13.4 Longitudinalni/vertikalni redundancy checks – LRC/VRC)

RS-232 koristi vertikalnu provjeru redundancije (VRC), kad nadoda parity bit prenešenim znakovima. Horizontalna redundantna provjera (LRC) pak nadodaje parity bit za sve bitove u poruci na istoji poziciji. Vertikalno kodiranje se vrši na jednom znaku i poznato je kao character coding. Horizontalna provjera se vrši nad grupom znakova i opisuje se kao kodiranje prouka. LRC uvijek koristi parni paritet, dok paritet bit za LRC karakterima paritet VRC koda.

(13.5 Hammingov kod)

Forward error correction (FEC) shema detektira i ispravlja greške. Popularni FEC kod je Hammingov kod. Bitovi za korekciju pogreške, poznati su kao Hammingovi bitovi, a broj koji pokazuje koliko ih se treba dodati znaku računa se kao:

2n  m + n + 1

gdje je:	m – broj bitova u znaku

n – broj Hammingovih bitova

Hammingovi bitovi se u poruku umeću na proizvoljnim mjestima, obično na 1., 2., 4., 8., 16.,.. mjesto

(13.6 Vježbe)

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...